Wrocław, 10-06-2021 r

mgr inż. arch. Anna Horwat

.........................................................

(imię i nazwisko projektanta)

mgr inż. arch. Andrzej Horwat

.........................................................

(imię i nazwisko sprawdzającego)

OŚWIADCZENIE

Dotyczące zgodności projektu budowlanego z audytem energetycznym

OŚWIADCZAM

Oświadczam, że niniejszy projekt budowlany:

PRZEBUDOWY I DOCIEPLENIA BUDYNKU WIELORODZINNEGO

Ul. Generała Władysława Sikorskiego 24, 67-200 Głogów

Działki nr 183, 146/6 obręb II „Matejki”, jednostka ewidencyjna: miasto_Głogów

został wykonany zgodnie z audytem energetycznym wykonanym w maju 2021 r. przez p. Mariusza Filińskiego

Projektant.............................................

(podpis i pieczęć)

Sprawdzający .............................................

(podpis i pieczęć)

Wrocław, 10-06-2021 r

mgr. inż. arch. Anna Horwat

.........................................................

(imię i nazwisko projektanta)

mgr. inż. arch. Andrzej Horwat

.........................................................

(imię i nazwisko sprawdzającego)

OŚWIADCZENIE nr 2

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r, poz. 290 z późniejszymi zmianami)

OŚWIADCZAM

że PROJEKT BUDOWLANY pt:....................................................................................................

PRZEBUDOWY I DOCIEPLENIA BUDYNKU WIELORODZINNEGO

..................................................................................................................................................................................

Ul. Generała Władysława Sikorskiego 24, 67-200 Głogów

Działki nr 183, 146/6 obręb II „Matejki”, jednostka ewidencyjna: miasto_Głogów

..................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant.............................................

(podpis i pieczęć)

Sprawdzający .............................................

(podpis i pieczęć)

OPIS TECHNICZNY

# Spis treści

1.	Dane ogólne		9

2.	Sytuacja i lokalizacja	9

3.	Podstawa opracowania	9

4.	Zagadnienia ochrony konserwatorskiej	10

5.	Zakres opracowania	10

6.	Założenia projektowe:	10

7.	Zakres prac:		10

8.	Stan istniejący	12

8.1.	Dane techniczno-ekonomiczne budynku	13

8.2.	Dokumentacja fotograficzna	14

9.	Ocena stanu technicznego	16

9.1.	Elewacje	17

9.2.	Dach		17

9.3.	Wnioski i zalecenia	18

10.	Remont i docieplenie elewacji	18

10.1.	Roboty przygotowawcze.	19

10.2.	Pionowa, zewnętrzna izolacja przeciwwilgociowa ścian piwnicznych	19

10.3.	Izolacja pozioma zabezpieczająca mury przed kapilarnym podciąganiem wilgoci	20

10.4.	Rozbiórki	20

10.5.	Dezynfekcja lica muru ceglanego oraz zachowanych partii tynków	20

10.6.	Wzmacnianie konstrukcji murów	20

10.7.	Docieplenie	21

10.7.1.	Technologia:	21

10.7.2.	Materiał termoizolacyjny:	21

10.7.3.	Wytyczne realizacyjne termomodernizacji i remontu elewacji	21

10.7.4.	Ściany piwniczne w gruncie	21

10.7.5.	Cokół		21

10.7.6.	Ściany	22

10.7.7.	Okap		24

10.8.	Tynki		25

10.9.	Kolorystyka elewacji	25

10.10.	Zabezpieczenie ścian przed dewastacją (antygraffiti):	26

10.11.	Stolarka okienna i drzwiowa	26

10.11.1.	 Okna piwniczne	26

10.11.2.	 Drzwi do części mieszkalnej	26

10.11.3.	 Witryny i drzwi lokali usługowych	27

10.11.4. Szprosy	28

10.11.5.	 Parapety	28

10.11.6.	 Studzienki okien piwnicznych	29

11.	Remontu balkonów	30

11.1.	Pozbiórki	30

11.2.	Naprawa płyt balkonowych	30

11.3.	Ociepelenie	30

11.4.	Posadzka	30

11.5.	Balustrada	31

12.	Roboty pozostałe i towarzyszące	31

12.1.	Podesty i schody	31

12.1.	Wycieraczki	32

12.2.	Zadaszenie na elewacji frontowej	33

12.3.	Zadaszenie na elewacji podwórzowej	33

12.4.	Kasetony i reklama wizualna	34

12.5.	Oświetlenie	35

12.6.	Opaska:	36

12.7.	Odtworzenie chodnika:	36

13.	Ocieplenie stropu nad piwnicami	36

14.	Docieplenie stropodachu niewentylowanego	37

14.1.	Technologia wykonania robót	37

14.2.	Remont kominów i ogniomurków:	38

14.3.	Wyłaz dachowy	39

14.4.	Odwodnienie	39

14.5.	Instalacja odgromowa	40

15.	Roboty blacharskie i inne	40

16.	Ochrona przeciwpożarowa budynku	40

17.	Zagadnienia ochrony termicznej	41

18.	Wpływ inwestycji na środowisko	41

19.	Obszar oddziaływania obiektu.	41

20.	Zgodnośc z planem miescowym	41

21.	Charakterystyka energetyczna budynku	41

22.	Oświadczenie dotyczące nieistotnych zmian w projekcie	42

23.	Uwagi końcowe:	42

24.	Informacja dot. Bezpieczeństwa i ochrony zdrowia	43

24.1.	Strona tytułowa	43

24.2.	Część opisowa	44

SPIS RYSUNKÓW

| Numer rysunku | Tytuł rysunku | Skala |
| --- | --- | --- |
|  | Tytuł rysunku | 1:500 |
|  | Plan sytuacyjny | 1:100 |
|  | Elewacje - Stan istniejący | 1:100 |
|  | Obrys budynku | 1:100 |
|  | Dach - Stan istniejący | 1:100 |
|  | Elewacja frontowa - Projekt remontu i docieplenia | 1:100 |
|  | Elewacja podwórzowa - Projekt remontu i docieplenia | 1:100 |
|  | Dach - Projekt remontu i docieplenia | 1:100 |
|  | Podesty i zestawienie stolarki | 1:100 |
|  | Kolorystyka elewacji | 1:100 |

OPIS TECHNICZNY

# DANE OGÓLNE

| Nazwa obiektu budowlanego |  | #### PROJEKT PRZEBUDOWY I DOCIEPLENIA BUDYNKU WIELORODZINNEGO |
| --- | --- | --- |
| Adres obiektu budowlanego | 67-200 Głogów, ul. Generała Władysława Sikorskiego 24 |
| Numer ewidencyjny działki, na których obiekt jest usytuowany | 67-200 Głogów, ul. Generała Władysława Sikorskiego 24 Działki nr 183, 146/6 obręb II „Matejki”, jednostka ewidencyjna: miasto_Głogów |
| Nazwa i adres Inwestora | Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Generała Władysława Sikorskiego 24 w Głogowie – reprezentowana przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Poczdamska 1, 67-200 Głogów |
| Nazwa i adres jednostki projektowania | HORWAT-ARCHITEKCI s.c. 50-369 Głogów, ul. Marii Skłodowskiej Curie 65/2 |
| Data opracowania | 31 maja 2021 roku |
| Powierzchnia elewacji: | Łącznie – 524,07 m2 ( część nadziemna bez odejmowania otworów okiennych i drzwiowych) |
| Powierzchnia stropodachu (bez odejmowania kominów) | – 221 m2 |
| Powierzchnia użytkowa ogółem | – 638,04 m2 |
| Kubatura budynku | – 3399 m3 |

# SYTUACJA I LOKALIZACJA

Przedmiotowy obiekt znajduje się w Głogowie przy ul. Generała Władysława Sikorskiego 24

Usytuowanie według mapy geodezyjnej: Działka nr 183, obręb II „Matejki”, j.e. Głogów-miasto.

Jest to budynek w zabudowie pierzejowej, o 4 kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony, z jedną klatką schodową. Dach płaski, kryty papą termozgrzewalną.

Budynek mieszkalno-usługowy (dwa lokale usługowe w przyziemiu).

Wejścia główne do budynku i do usług od strony południowej z ul. Generała Władysława Sikorskiego

Wejścia dodatkowe do budynku i do zaplecza usług od strony podwórza.

W budynku znajdują się mieszkania komunalne i prywatne.

Budynek mieszkalny położony jest na obszarze objętym planem zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie, jedn. 32 MN, zatwierdzonego Uchwała nr XLVII/390/98 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 24 marca 1998 r.

# PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Inwentaryzacja własna do celów projektowych

- Audyt energetyczny – Mariusz Filiński maj 2021 r.

- Aktualne przepisy i normy prawne w projektowaniu.

- Wnioski wynikające z wizji lokalnej.

- Ocena własna stanu technicznego

# ZAGADNIENIA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

Budynek nie znajduje się w Gminnej Ewidencji Zabytków miasta Głogów, ale jest zlokalizowany w strefie ochronnej Starego Miasta.

# ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest dokumentacja techniczna zamierzenia budowlanego pt: „Przebudowa z dociepleniem budynku wielorodzinnego nr 24 przy ul. Sikorskiego w Głogowie” polegający na remoncie z dociepleniem w technologii ETICS na bazie styropianu dwóch elewacji budynku oraz dociepleniu styropapą stropodachu niewentylowanego i dociepleniu stropu nad piwnicą, wraz z niezbędnymi pracami towarzyszącymi, w tym hydroizolacją ścian piwnicznych.

# ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE:

- Ocieplenie ścian zewnętrznych – kompletnym systemem bezspoinowego ocieplania ścian z warstwą izolacji ze styropianu EPS 70-031 grubości 14 cm z tynkiem cienkowarstwowym silikonowym barwionym w masie, z podwójną siatką i powłoką antygrafitti w parterze

- Ocieplenie cokołu - kompletnym systemem bezspoinowego ocieplania ścian z warstwą izolacji ze styroduru XPS 300-034 grubości 8 cm z tynkiem silikonowym, podwójną siatką i powłoką antygrafitti

- Ocieplenie ścian piwnicznych w gruncie - styrodurem XPS 300-034 grubości 8 cm z folią kubełkową.

- Ocieplenie stropodachu niewentylowanego -  styropapa λ=0,036 W/mK grubości 20 cm,

- Ocieplenie stropu piwnicznego wełną mineralną λ=0,031 W/mK grubości 10 cm,

- Wykonanie hydroizolacji ścian piwnicznych

- Wykonanie wtórnej izolacji poziomej ścian zewnętrznych metodą iniekcji (od zewnątrz) kremów iniekcyjnych w poziomie posadzki piwnic

- Wymiana stolarki okiennej części wspólnych (piwnice) – PCV U=1,4 W/m2K

- Wymiana drzwi zewnętrznych - aluminium ciepłe (łącznie 2 szt.) U=1,3 W/m2K

- Wymiana drzwi usług - aluminium ciepłe (łącznie 3 szt.) U=1,3 W/m2K

- Wymiana witryn usług - aluminium ciepłe (łącznie 2 szt.) U=0,9 W/m2K

- Wymiana drzwi do zapleczy usług - stalowe (łącznie 2 szt.) U=1,3 W/m2K

- Remont balkonów

- Podwyższenie balustrad balkonów

- Remont podestów i schodów wejściowych (stopnice i podstopnice z granitu płomieniowanego,

- Nowe opierzenia, rynny i rury spustowe (tytan-cynk 0,7mm)

- Wykonanie opaski wokół budynku,

- Remont naruszonych nawierzchni utwardzonych

- Umieszczenie zwodów pionowych instalacji odgromowej pod warstwą projektowanej izolacji termicznej w rurkach z twardego PCV;

- Wykonanie kolorystyki elewacji budynku zgodnie z projektem kolorystyki.

- Prace towarzyszące.

# Zakres prac:

- Usunięcie nawierzchni w pasie 100 cm

- Skucie tynku:

  - 100% ościeża i cokoły

  - 50% elewacje

- Odgrzybienie ścian

- Odkopanie odcinkami ścian piwnicznych

- Wymiana luźnych cegieł

- Uzupełnienie ubytków tynku zaprawą MK3H (cokół) i tynkiem zwykłym powyżej terenu

- Izolacja pozioma ścian piwnicznych o gr. 62 cm metodą iniekcji kremów iniekcyjnych (od zewnątrz, w poziomie posadzki piwnicznej)

- Hydroizolacja pionowa ścian piwnicznych dwuskładnikową, elastyczną, bitumiczną masą uszczelniającą (np. BD2K) od spodu ław fundamentowych do góry cokołów (ok. 330 cm)

- Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych:

  - nadziemia styropianem samogasnącym grafitowym EPS 70-031 grubości 14 cm w technologii ETICS z tynkiem silikonowym barwionym w masie „baranek” 1,5 mm:

  - elewacja frontowa 	220,05 m2

  - elewacja tylna 	259,52 m2

  - ściany boczna nad dachami sąsiednich budynków 25 m2

łącznie (bez odejmowania otworów)	504,57 m2

  - cokołu styrodur XPS 300-034 gr. 8 cm w technologii ETICS z podwójną siatką z tynkiem silikonowym 1,5mm:

  - elewacja frontowa 	9,00 m2

  - elewacja tylna 	10,50 m2

łącznie (bez odejmowania otworów)	19,50 m2

  - ściany piwniczne w gruncie styrodur XPS 300-034 gr. 8 cm w technologii ETICS z folią kubełkową

  - elewacja frontowa 	45,48 m2

  - elewacja tylna 	52,27 m2

łącznie (bez odejmowania otworów)	97,75 m2

- Wykonanie ocieplenia stropu nad piwnicą

Wykonanie docieplenia stropu nad nieogrzewaną piwnicą (sufit piwnic) wełną mineralną o współczynniku przenikania ciepła λ=0,031 W/mK grubości 12 cm – 143 m2

- Wykonanie ocieplenia stropodachu niewentylowanego

Wykonanie docieplenia stropodachu niewentylowanego styropapą grafitową PSK-1 100-036 pozostawieniem istniejącego pokrycia + papa termozgrzewalna podkładowa i wierzchniego krycia. Styropapa o współczynniku przenikania ciepła λ=0,036 W/mK grubości 20 cm  – 221 m2

- Wymiana stolarki okiennej piwnic na PCV białe (10 szt.) U=1,4 W/m2K

- Wymiana drzwi zewnętrznych na aluminium ciepłe (2 szt.) U=1,3 W/m2K

- Wymiana drzwi na tarasy na aluminium ciepłe (2 szt.) U=1,3 W/m2K

- Wymiana drzwi do usług na aluminium ciepłe (3 szt.) U=1,3 W/m2K

- Wymiana drzwi do zaplecza usług na stalowe (2 szt.) U=1,3 W/m2K

- Wymiana witryn do usług na aluminium ciepłe (2 szt.) U=0,9 W/m2K

- Wykonanie  parapetów z blachy tytanowo-cynkowej 0,7mm

- Docieplenie płyt balkonowych styropianem EPS 100-031 gr. 6 cm i EPS 100-031 gr. 4 cm

- Docieplenie boków i czoła płyt balkonowych styropianem EPS 100-031 grubości 4 cm

- Docieplenie okapu styropianem EPS 100-031 grubości 6 cm

- Docieplenie kominów i attyk XPS 100-034 grubości 6 cm

- Docieplenie ościeży styropianem EPS 100-031 grubości 3 cm

- Remont płyt balkonowych z wykonaniem nowej posadzki

- Podwyższenie balustrad balkonów do wys. 110cm

- Remont schodów i podestów – betonowe z okładziną z granitu szorstkiego (stopień gr 3 cm i podstopnica 1,5 cm)

- Wykonanie wokół budynku opaski o szer. 50 cm wypełnionej polbrukiem

- Wykonanie powłoki antygraffiti do góry okien parteru na elewacji podwórzowej i spodu balkonów na elewacji frontowej

- Nowa instalacja odgromowa

- Nowe tynki na kominach, czapy, opierzenia

- Nowy wyłaz dachowy

- Nowe opierzenia ogniomurków, pasy pod i nadrynnowe – nowe z blachy tytanowo-cynkowej 0,7 mm

- Rynny i rury spustowe – nowe z blachy tytanowo-cynkowej 0,7 mm

- Nowa instalacja odgromowa ze zwodami ukrytymi pod ociepleniem

- Montaż nawiewników podokiennych w kuchniach

- Nowe daszki nad wejściami do części mieszkalnej

- Elementy reklamy wizualnej – kasetony i banery reklamowe

# STAN ISTNIEJĄCY

Przedmiotem opracowania jest projekt docieplenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Generała Władysława Sikorskiego 24 w Głogowie.

Budynek w zabudowie pierzejowej, sąsiaduje z budynkami z tego samego okresu i podobnymi w charakterze.

Na parterze dwa lokale użytkowe.

Główne wejścia do części mieszkalnej (bez przedsionka) i do usług - na elewacji południowej, drugie wejście do części mieszkalnej i na zaplecze usług – od strony podwórza.

Elewacje proste, bez elementów dekoracyjnych, zwieńczone okapem żelbetowym.

Budynek czterokondygnacyjny, z dachem płaskim, wybudowany w technologii tradycyjnej - ściany zewnętrzne murowane z cegły pełnej, jednowarstwowe, stropodach niewentylowany, kryty papą, dwa piony balkonów. Kondygnacje powtarzalne, elewacje symetryczne.

Ściany zewnętrzne o grubości 56-43 cm (murowane z cegły + obustronnie otynkowane zaprawą cementowo – wapienną). Cokół tynkowany. Część elewacji frontowej wyłożona płytkami klinkierowymi.

Od frontu 4 balkony z balustrada stalową pomiędzy murowanymi filarkami w narożnikach płyt balkonowych.

Ogólny stan techniczny ścian dobry.

Przegrody nie posiadają wystarczającej izolacyjności cieplnej Uistniejące=1,48 W/(m2*K). Według obowiązujących przepisów, współczynnik U dla ścian zewnętrznych musi wynosić nie mniej niż U=0,20 W/(m2*K). Wskazane jest poprawienie izolacyjności termicznej przegrody.

Stropy DMS.

Stolarka okienna mieszkań i klatki schodowej – PCV, parapety PCV, blaszane

Okna piwniczne drewniane – do wymiany.

Drzwi wejściowe do budynku (do frontu i od podwórza) stalowe, wymienione w 2010 r, nieszczelne, nie spełniają obowiązujących norm izolacyjności cieplnej, do wymiany.

Stropodach płaski, niewentylowany, kryty papą.

Strop nad piwnicą odcinkowy.

Obróbki blacharskie wyeksploatowane – do wymiany.

Na dachu i kominach wyeksploatowana instalacja odgromowa.

Od frontu i od podwórza budynek przylega bezpośrednio do chodnika (polbruk).

Na fragmentach od podwórza brak opaski.

Podesty i schodki wejściowe od frontu – betonowe wylewane, obłożone płytkami gresowymi, od podwórza podesty zaplecza usług – betonowe, podest wejściowy wyłożony kostką polbruk.

Doświetlenie  piwnic na obu elewacjach oknami drewnianymi w studzienkach.

## DANE TECHNICZNO-EKONOMICZNE BUDYNKU

Rok budowy:						1960

Powierzchnia zabudowy					223,70 m2

Ilość klatek schodowych					1

Technologia:						tradycyjna

Ilość kondygnacji nadziemnych				4

Ilość kondygnacji podziemnych				1 (podpiwniczenie pełne)

Dach							płaski, kryty papą

Liczba mieszkań:						10

Liczba lokali usługowych:					 2

Długość budynku:						 16,36 m

Szerokość traktu:						 14,64m

Wysokość budynku (do okapu)				 13,54 m

Klasyfikacja do grupy wysokości				12<25 m (budynek średniowysoki

Powierzchnia użytkowa mieszkalna	450,81 m2

Powierzchnia użytkowa usług,	131,04 m2

Powierzchnia użytkowa ogółem	638,04 m2

Powierzchnia użytkowa korytarzy	56,19 m2

Powierzchnie przegród do termomodernizacji	524,07 m2

w tym

elewacja frontowa 	229,05 m2

elewacja tylna 	270,02 m2

elewacja nad dachem sąsiada 	25 m2

Powierzchnia ścian piwnicznych w gruncie	97,75 m2

powierzchnia sufitu piwnic	143 m2

powierzchnia dachu (stropodach niewentylowany)	221 m2

wysokość części nadziemnej	13,60 m

Kubatura budynku	3399 m3

Grubości ścian:

ściany zewnętrzne parter 	56 cm

ściany zewnętrzne I,II,IIIp 	43 cm

ściany zewnętrzne piwnic	62 cm

stropy między kondygnacyjne	30 cm (DMS)

strop nad piwnicą	30 cm odcinkowy

okna mieszkań	PCV

okna klatki schodowej	PCV

okna piwnic	drewniane

Parapety wewnętrzne	pcv/drewniane

Parapety zewnętrzne	Blaszane/ceramiczne

Drzwi główne 	2,4 m2, stalowe

Drzwi tylne	1,95 m, stalowe

Drzwi i witryny usług	pcv

Odwodnienie dachu	rynny i rury spustowe stalowe na obu elewacjach

Ogrzewanie 	miejskie (węzeł cieplny w budynku ul.Sikorskiego 20)

klatka schodowa ogrzewana	tak

Cwu	junkersy i bojlery elektryczne

konstrukcja ścian zewnętrznych	cegła + tynk

Wysokość piwnic	249 cm

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

| Elewacja frontowa (południowa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Elewacja podwórzowa (północna) |  |  |
| Elewacja frontowa - wejście do budynku |  | Elewacja podwórzowa - wejście do budynku |
| Witryna i drzwi do lokalu użytkowego |  | Witryna i drzwi do lokalu użytkowego |
| Balkony | Podest wejścia głównego |  |
| Widok ogólny dachu |  |  |
| Wyłaz dachowy o wymiarach w świetle 54x70cm |  |  |
| Niskie ścianki attykowe | Niski komin |  |

# OCENA STANU TECHNICZNEGO

Ogólny stan techniczny budynku dobry.

Występujące uszkodzenia to spękania, zawilgocenie, miejscowe ubytki i odspojenie tynku oraz zabrudzenia elewacji - ślady korozji biologicznej (glony, algi).

Ściany zewnętrzne nie spełniają obowiązujących norm cieplnych.

Okna mieszkań i klatki schodowej – stan techniczny dobry.

Okna drewniane piwnic – stan techniczny zły, okna do wymiany.

Stan techniczny drzwi wejściowych , drzwi do lokali użytkowych i witryn – niezadawalający – do wymiany

Płyty balkonowe z miejscowym odspojeniem tynku - do remontu.

Stalowe balustrady balkonów w stanie technicznym zły, nie spełniają norm wysokości (za niskie).

Pokrycie papowe dachu w stanie technicznym dobrym.

Stropodach nie spełnia wymagań izolacyjności cieplnej.

Kominy murowane, tynkowane – stan techniczny dobry.

Czapy kominowe żelbetowe – stan techniczny dobry.

Obróbki blacharskie z ogniskami korozji – do wymiany

Obróbki elewacji i dachu, rynny i rury spustowe stalowe, skorodowane, nieszczelne – do wymiany.

Podesty drzwi frontowych i tylnych, betonowe, wyłożone płytkami gresowymi lub polbrukiem – od remontu.

Instalacja odgromowa skorodowana – do odtworzenia.

Chodnik wzdłuż elewacji frontowej i podwórzowej z brukowej kostki betonowej, w stanie technicznym dość dobrym.

Brak opaski na fragmencie elewacji podwórzowej.

## ELEWACJE

Ściany tynkowane, stopień zużycia i zabrudzenia elewacji znaczny - odpowiada okresowi eksploatacji.

Tynk miejscami uszkodzony przez wody opadowe z uszkodzonych rynien i rur spustowych oraz wodą deszczową rozbryzgową.

Mury miejscami w stanie wilgotnym..

Tynk na elewacji i balkonach miejscami spuchnięty, często odspojony, z licznymi spękaniami.

Balustrady balkonów stalowe za niskie (90cm), wyeksploatowane.

Płyty balkonowe do docieplenia.

Ściany zewnętrzne nie spełniają wymagań izolacyjności cieplnej.

Przyjęto konieczność usunięcia tynku: cokół 100%, ościeża 100%, elewacje 50% (do weryfikacji w czasie robót)

Podesty wejściowe i schody w stanie technicznym dobrym (od podwórza w stanie złym)

Drzwi wejściowe zewnętrzne - stalowe – do wymiany.

Drzwi wejściowe i witryny usług - PCV – do wymiany.

Okna mieszkań nowe, plastikowe (przeważnie bez podziałów) - nie wchodzą w zakres opracowania.

Okna piwniczne – drewniane, wyeksploatowane, nie spełniają norm cieplnych – do wymiany.

Okna klatek schodowych – PCV – nowe

Na elewacji liczne kable – do usunięcia jeśli nieczynne lub ukrycia w rurkach PCV w bruzdach przed ociepleniem ścian.

Należy rozważyć montaż anteny zbiorczej w celu usunięcia indywidualnych anten z elewacji.

Remontowaną elewację należy pozbawić wszelkich zbędnych elementów typu haki, kotwy, gdyż pozostawienie jakichkolwiek elementów kotwionych do ścian powoduje szybką degradację nowo wyremontowanej elewacji.

## dach

Stropodach niewentylowany.

Dach płaski kalenicowy, symetryczny, rynny i rury spustowe na elewacji frontowej i podwórzowej. Od frontu i od podwórza okap 50cm, od strony budynków sąsiednich ogniomurki.

Obróbki blacharskie, pas nadrynnowy, podrynnowy, rynny i rury spustowe ze stali ocynkowanej,

Kominy murowane, tynkowane, czapy żelbetowe.

Wysokość kominów 0,59-2,80m

Wysokość ogniomurków  0,47-0,60m

Instalacje odgromowa kompletna.

Stan techniczny dachu dobry.

Wyłaz dachowy (54x70cm) nie spełnia norm przeciwpożarowych.

Wymagane doprowadzenie do zgodności z norma cieplną.

## WNIOSKI i ZALECENIA

Konstrukcja budynku jest w stanie technicznym zezwalającym na wykonanie prac objętych niniejszym opracowaniem. Powstrzymają one dalszą destrukcję budynku.

Zalecenia:

Skuć uszkodzone tynki (cokół i ościeża - 100%, elewacje - 50%)

Mury odgrzybić.

Wykonać izolację pionową ścian piwnicznych na pełną wysokość.

Wykonać izolację poziomą metodą iniekcji.

Wymienić okna w piwnicach.

Wymienić drzwi do części mieszkalnej na aluminiowe ciepłe

Wymienić drzwi i witryny do części usługowej na aluminiowe ciepłe (od podwórza stalowe)

Ocieplić ściany zewnętrzne budynku doprowadzając do ich zgodności z obowiązującą normą cieplną (w tym ściany nad dachami sąsiednich budynków)

Ocieplić stropodach budynku doprowadzając do zgodności z obowiązującą normą cieplną

Powiększyć wyłaz dachowy.

Ocieplić kominy.

Usunąć z elewacji wszystkie kable, wieszaki i anteny

Wyremontować podesty

Wyremontować i ocieplić płyty balkonowe

Podwyższyć balustrady balkonów (filarki nadmurować, dodać stalowy pochwyt)

Wykonać opaskę z polbruku.

Odtworzyć uszkodzoną nawierzchnię wokół budynku.

Wykonać docieplenie stropu nad piwnicą

Nakleić imitację szprosów na okna jednopłaszczyznowe.

Zamontować daszek nad wejściami do części mieszkalnej.

Zamontować na okapie, balkonach i parapetach okien klatki schodowej zabezpieczenia przeciw ptakom (grzebienie pcv)

# REMONT I DOCIEPLENIE ELEWACJI

UWAGA:

Po rozpoczęciu prac, i skuciu tynku, należy z rusztowań dokonać ponownej oceny stanu technicznego ścian. Jeżeli zostaną ujawnione nieujęte w niniejszym projekcie rysy i spękania, należy wstrzymać prace i wezwać na budowę projektanta, celem ustalenia zakresu i sposobu wykonania wzmocnień odkrytych uszkodzeń murów.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ŚCIAN

| budynek ul. Sikorskiego 24 | elewacja frontowa | elewacja podwórzowa | elewacje boczne (nad dachami sąsiednich budynków | łącznie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m2 | m2 | m2 | m2 |
| powierzchnia elewacji | 229,05 | 270,02 | 25 | 524,07 |
| w tym |  |  |  |  |
| ściany powyżej terenu | 220,05 | 259,52 | 25 | 504,57 |
| cokół | 9 | 10,5 |  | 19,5 |
| ściany piwniczne poniżej terenu | 45,48 | 52,27 |  | 97,75 |
| łącznie | 274,53 | 322,29 | 25 | 621,82 |

- Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych:

  - nadziemia styropianem samogasnącym grafitowym EPS 70-031 grubości 14 cm w technologii ETICS z tynkiem silikonowym barwionym w masie „baranek” 1,5 mm:

  - elewacja frontowa 	220,05 m2

  - elewacja tylna 	259,52 m2

  - ściany boczna nad dachami sąsiednich budynków 25 m2

łącznie (bez odejmowania otworów)	504,57 m2

W pasie o szerokości 2m wzdłuż ścian z budynkami sąsiednimi ocieplenie wykonać na bazie twardej wełny mineralnej λ=0,035 W/mK gr. 14 cm.

  - cokołu styrodur XPS 300-034 gr. 8 cm w technologii ETICS z podwójną siatką z tynkiem silikonowym 1,5mm:

  - elewacja frontowa 	9,00 m2

  - elewacja tylna 	10,50 m2

łącznie (bez odejmowania otworów)	19,50 m2

W pasie o szerokości 2 m wzdłuż ścian z budynkami sąsiednimi ocieplenie wykonać na bazie twardej wełny mineralnej λ=0,035 W/mK gr. 8 cm.

  - ściany piwniczne w gruncie styrodur XPS 300-034 gr. 8 cm w technologii ETICS z folią kubełkową

  - elewacja frontowa 	45,48 m2

  - elewacja tylna 	52,27 m2

łącznie (bez odejmowania otworów)	97,75 m2

## Roboty przygotowawcze.

Odkryć pas przyległego do budynku terenu o szerokości 100 cm.

Odkopywać odcinkowo ściany piwniczne budynku na głębokość do spodu ław fundamentowych, starannie oczyścić powierzchnie ścian. Wyrównać powierzchnie ścian, uzupełnić duże ubytki za pomocą Cementowej zaprawy murarskiej Z 01 i odcinkowo wykonywać izolację pionową i poziomą.

Odcinki nie dłuższe niż 3m.

## pionowa, zewnętrzna izolacja przeciwwilgociowa ścian piwnicznych

Izolacja bitumiczna

Wykonać pionową izolację zewnętrzną ścian fundamentowych przy użyciu dwuskładnikowej, elastycznej, bitumicznej masy uszczelniającej (np. BD2K), zużycie 4,5 kg/m2. Pod hydroizolację ścianę zagruntować bitumiczną powłoką gruntującą np. BSG, zużycie ok. 0,15 kg/m2. Izolację wykonać od spodu ław do poziomu 50 cm powyżej poziomu wykończonego terenu.

- Przygotowanie podłoża: Podłoże musi być mocne, nośne, czyste, suche, nieprzemarznięte, wolne od kurzu. Luźne części nie związane z podłożem oraz stare powłoki bitumiczne na bazie rozpuszczalnikowej należy usunąć. Następnie wykonać wyoblenia tzw. fasety na połączeniu ścian z ławami fundamentowymi. Wyoblenia wykonać za pomocą cementowej zaprawy np. Z 01, promień wyoblenia ok. 3 – 6 cm. Krawędzie należy sfazować. Rysy oraz ubytki w podłożu, raki większe od 5 mm wypełnić zaprawą cementową np. Z 01. Przed aplikacją BD2K podłoże należy zagruntować podkładem BSG. Wszystkie załomy wyłożyć taśmą uszczelniającą do bitumitów. Środek gruntujący można nanieść ręcznie lub natryskiem. Po wyschnięciu powłoki gruntującej zaleca się wykonanie szpachlowania podłoża za pomocą masy BD2K. Szpachlowanie wykonać za pomocą pacy metalowej, tak aby masa bitumiczna wypełniła wszelkie nierówności, raki oraz ubytki w podłożu mniejsze od 5 mm.

- Izolacja przeciwwilgociowa: dwuskładnikową, elastyczną masę bitumiczną BD2K nakładać w dwóch cyklach roboczych. Drugą warstwę nakładać w momencie wyschnięcia pierwszej warstwy. Minimalna grubość pierwszej warstwy wynosi 3 mm. Po wyschnięciu pierwszej warstwy, naciągnąć drugą warstwę masy bitumicznej. Minimalna grubość powłoki drugiej warstwy wynosi 1,5 mm. Minimalna grubość powłoki wynosi ok. 5,0 mm (powłoka wilgotna) co daje grubość ok. 4 mm powłoki po wyschnięciu.

- Świeżą powłokę BD2K należy chronić przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych takich jak mróz, porywisty wiatry, bezpośrednie promienie słoneczne oraz deszcz. Minimalna temperatura podłoża i otoczenia podczas prac wynosi +5ºC, maksymalna temperatura wynosi +35°C. Podane grubości powłok w stanie mokrym nie mogą w żadnym miejscu zostać przekroczone o 100% a grubość w stanie suchym nie może w żadnym miejscu być niższa od wymaganych minimalnych. Czas schnięcia bitumicznej powłoki uszczelniającej zależny jest od temperatury oraz wilgotności powietrza.

- Po całkowitym wyschnięciu BD2K po ok. 2 dniach w celu ochrony izolacji przed uszkodzeniem podczas zasypywania wykopów, należy przykleić płyty styropianu ekstrudowanego XPS 300-034  gr. 8 cm na całej powierzchni ścian piwnicznych (klejenie punktowe - ok. 6 punktów, z klejeniem obwodowym). Następnie przykleić płytę do wcześniej wykonanej i wyschniętej izolacji. Do opisanej metody klejenia punktowego, potrzeba ok. 2,0 l BD2K na 1m².

- Płyty XPS przed zasypaniem osłonić folią kubełkową do poziomu terenu (folię zamknąć listwą systemową)

- Wykopy zasypać żwirem i wykonać opaskę z polbruku szer. 50cm z obetonowanym obrzeżem chodnikowym

## Izolacja pozioma zabezpieczająca mury przed kapilarnym podciąganiem wilgoci

Wykonać zabezpieczenie ścian piwnicznych przed kapilarnym wnikaniem wilgoci od strony fundamentów. Wykonać izolację wtórną - tzw. przeponę poziomą.

Przeponę wykonać powyżej posadzki piwnicznej.

Otwory wiercić poziomo lub z niewielkim spadkiem.

Otwory o średnicy 11,5 mm wiercić w odstępach co 12 cm na głębokość mniejszą o ok. 4 cm od grubości ściany.

Po wykonaniu otworów należy je przedmuchać za pomocą sprężonego powietrza, usunąć resztki zwierciny.

Do wykonywania przepony poziomej zastosować Krem iniekcyjny IC. Krem iniekcyjny IC dostarczany jest w postaci gotowej do użycia i ma konsystencję żelu. Zużycie Kremu iniekcyjnego IC wynosi ok. 0,9 l/m² przekroju poziomego muru. Krem iniekcyjny IC wtłaczamy do nawierconych otworów lancą iniekcyjną quick-mix.

Po zakończeniu iniekcji otwory należy zaślepić zaprawą cementową.

## ROZBIÓRKI

Usunąć z elewacji wszystkie haki, uchwyty, anteny, kable, kraty i daszek.

Rury spustowe zdemontować wraz z odcinkami poniżej terenu

Skuć wszystkie tynki spuchnięte, skorodowane, odspojone (ok. 100% cokół, 100% elewacje 50%) wraz ze wszystkimi ościeżami, ubytki wyrównać Cementową zaprawą murarską Z 01.

Zdemontować stolarkę okienną piwnic.

Zdemontować drzwi zewnętrzne do części mieszkalnej (2 szt.), drzwi do lokali użytkowych (3 szt.) witryny (2 szt.) drzwi do zapleczy usług (2 szt.)

Usunąć okładziny ze ściany lokalu usługowego

Usunąć podesty wejściowe

Usunąć posadzkę i balustrady balkonów

Uwaga

Jeżeli z oględzin na rusztowaniu okaże się, że skorodowanych jest powyżej 50% tynku elewacji wówczas należy usunąć tynk w całości.

Po oczyszczeniu elewacji z uszkodzonego tynku, kruszące się fugi i spoiny wydłutować na głębokość 2-3 cm.

Usunąć zabrudzenia, kurz i luźne części.

Gruz budowlany codziennie usuwać z placu budowy. Nie dopuszczać do kontaktu skutego, zasolonego gruzu ze zdrowymi elementami budynku.

Elewację oczyścić parą pod ciśnieniem.

## Dezynfekcja lica muru ceglanego oraz zachowanych partii tynków

Przeprowadzić prace odgrzybieniowe - nasączyć ściany Preparatem grzybobójczym APE, zużycie ok. 150 ml/m². Ze względu na stan murów prace te należy wykonać ze szczególną starannością.

## Wzmacnianie konstrukcji murów

W miejscach występowania rys oraz spękań muru wykonać niezbędne wzmocnienia podłoża. W zależności od szerokości rys naprawy murów wykonać poprzez:

- przemurowanie fragmentów mur nową cegłą na Zaprawie trasowo-wapiennej TWM (balustrada tarasu przedsionka zachodniego i murowana balustrada schodów)

- wykonanie napraw prętami skrętnymi ze stali nierdzewnej w technologii Helifix lub Brutt Saver, według szczegółowych wytycznych dostawcy wybranej technologii.

- zamocowanie stalowych siatek tynkarskich w miejscach występowania rys (pęknięcia ścian, okap)

- w przypadku większych spękań (5-10 mm) dodatkowo rysy wypełnić poprzez iniekcję muru Trasowo-wapienną zaprawą iniekcyjną TKV-p (także od strony mieszkań)

Zakres ewentualnych wzmocnień do uzgodnienia z inspektorem nadzoru lub projektantem na etapie realizacji

## DOCIEPLENIE

### TECHNOLOGIA:

Ocieplenie ścian nadziemia na bazie frezowanego styropianu samogasnącego, w pasie o szerokości 2m wzdłuż ścian z budynkami sąsiednimi ocieplenie wykonać na bazie twardej wełny mineralnej

Uwaga - stosować pełny system ETICS  zgodnie z technologią wybranego producenta

System składa się z następujących warstw:

- ściana zewnętrzna budynku

- zaprawa klejowa do płyt styropianowych

- płyty izolacyjne styropianowe klejone i mocowane  łącznikami mechanicznymi

- masa do zatapiania i szpachlowania siatki zbrojącej

- siatka z włókna szklanego

- preparat gruntujący pod wyprawy tynkarskie

- tynk silikonowy barwiony w masie

### Materiał termoizolacyjny:

Zastosowano:

- EPS 70-031 grafitowy – jako główny materiał docieplenia ścian nadziemia – 14 cm,

- Wełna mineralna twarda λ=0,035 W/mK – jako materiał docieplenia ścian w pasie 2m od sąsiednich budynków – 14 cm

- Styrodur XPS 300-034 – jako główny materiał docieplenia ścian piwnicznych i cokołów – 8 cm

- EPS 100-031 – ocieplenie okapu i płyt balkonowych – gr. 6 cm

- EPS 100-031 – ocieplenie podposadzkowe płyt balkonowych – gr. 4 cm

- EPS 100-031 – ocieplenie ościeży i nadproży – gr. 3 cm

- EPS 100-031 – ocieplenie podparapetowe – gr. 2 cm

- Wełna mineralna ISOVER Stropmax 31 λ=0,031 W/mK – jako materiał docieplenia sufitu piwnic - 12 cm

- Styropapa PSK1 λ=0,031 W/mK do docieplenia stropodachu – 20 cm.

- Styrodur XPS 300-034 – ocieplenie attyk i kominów – 6 cm

## WYTYCZNE REALIZACYJNE TERMOMODERNIZACJI I REMONTU ELEWACJI

## Ściany PIWNICZNE w gruncie

Zakres prac:

- Odkopać odcinkami 3 m na głębokość do spodu ław fundamentowych

- Skuć tynk ze ścian odkrytych ścian piwnicznych (3 – 4 cm)

- Ściany osuszyć i odgrzybić

- Wyrównać odkryte ściany piwniczne zaprawą murarską Z01

- Wykonać grunt pod izolację wodoszczelną np. podkładem BSG

- Wykonać izolację wodoszczelną odkrytych ścian piwnicznych bitumiczną powłoką uszczelniającą np. BD 2K dwuwarstwowo do grub.4 mm

- Wykonać ocieplenie ścian piwnicznych styrodurem XPS 300-034 gr. 8 cm.

- Ułożyć folię kubełkową, rurę drenarską i zasypać pospółką.

- Po zasypaniu wykopów grunt utwardzić i wykonać opaskę z polbruku z obrzeżem chodnikowym.

## cokół

Uistn = 1,17 W/m2K

Ocieplenie – XPS 300-034 gr 8 cm

Uproj = 0,312 W/m2K (bez wymagań)

- Skuć tynk i okładziny w całości (ok. 4 cm)

- Ściany osuszyć i odgrzybić zgodnie z opisem dla tych robót.

- Wyrównać ewentualne większe nierówności zaprawą murarską Z01

- Wykonać hydroizolację na całą wysokość cokołu

- Cokół ocieplić w technologii ETICS na bazie styrdouru XPS 300-034 gr 8 cm z podwójną siatką i pokryć tynkiem silikonowym, wykończyć powłoką antygraffiti

Ocieplony cokół ma być cofnięty o ok 4cm, w stosunku do ocieplonej ściany nadziemia.

## ŚCIANY

Uistn = 1,48 W/m2K

Ocieplenie – EPS 70-031 gr 14 cm

Uproj = 0,19 W/m2K (wymagane 0,19 W/m2K)

- Skuć z elewacji uszkodzony, odspojony i spuchnięty tynk, mur pozostawić odkryty celem osuszenia. Przyjmuje się konieczność usunięcia tynku – 100% cokoły, ościeża, nadproża, 50% elewacje. Ostateczną ilość skuwanego tynku można będzie określić dopiero po postawieniu rusztowań.

- Ściany odgrzybić.

- skorodowane spoiny wydłutować i uzupełnić zaprawą murarską, luźne cegły wymienić.

- W przypadku odkrycia spękań mury wzmocnić w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru lub projektantem

- Większe ubytki murów w miejscach odkrytych wyrównać zaprawą murarską.

- Podłoże do montażu ocieplenia musi być równe, nośne, czyste i suche.

- gruntowanie podłoża Emulsją gruntująca UG, zużycie 0,25 kg/m²

- montaż profili startowych w poziomie góry cokołu

- Montować frezowane płyty styroduru XPS 300-034 gr 8 cm części cokołowej oraz styropian frezowany grafitowy EPS 70-031 gr.14 cm na pozostałej części elewacji (z klejeniem obwodowym i kołkami systemowymi) na Zaprawie klejącej SKS, zużycie ok. 5 kg/m², płyta powinna być podparta w min. 60% zaprawą klejącą.. Płyty styropianowe zgodne z PN-EN 13163:2009. W pasie o szerokości 2m wzdłuż ścian z budynkami sąsiednimi ocieplenie wykonać na bazie twardej wełny mineralnej λ=0,035 W/mK gr. 14 cm.

- Płyty montować poziomo w cegiełkę z przewiązaniem w narożach budynku.

- Nie łączyć płyt w linii nadproży i parapetów.

- Powłoka styropianowa powinna być szczelna. Ewentualne szpary uzupełnić należy przyciętymi odpowiednio paskami styropianu (nie zaprawą klejową).

- Ościeża okien i drzwi ocieplić styropianem jak EPS 100-031 gr. 3 cm – głębokość ościeży ok. 15 cm.

- kołkowanie systemu ocieplenia za pomocą łączników z trzpieniem metalowym. Kołkowanie styropianu w ilości średnio 6 szt./1m2. Długość kołków dobrać na budowie tak, żeby zakotwienie nastąpiło na głębokość nie mniej 8-10 cm w warstwę nośną ściany.

- wykonanie warstwy zbrojonej z Zaprawy szpachlowej SKS, wraz z zatopieniem siatki QMS 165. Zużycie szpachli ok. 5 kg/m². Do wysokości płyt balkonowych na elewacji frontowej (ok 345cm) i do góry okien partery na elewacji podwórzowej (ok 295cm) wykonać tynk wzmocniony podwójną siatką zbrojeniową zatopioną w masę zbrojeniową bezcementową.

- Grubość warstwy klejącej przy pojedynczej siatce powinna wynosić nie mniej niż 3 mm i nie więcej niż 6 mm.

- Sąsiednie pasy siatki zbrojącej powinny być przyklejone na zakład 10 cm w pionie i poziomie.

- wzmocnienie narożników budynku oraz otworów okiennych za pomocą listew narożnych oraz siatki narożnikowej.

- gruntowanie warstwy zbrojonej Podkładem tynkarskim GTA, zużycie ok. 0,3 kg/m²

- warstwa fakturująca z tynku dekoracyjnego np. Tynku silikonowego SHK, uziarnienie 1,5 mm i 1,00mm, pigmentowanego w systemie ColorSelect.

- Niedopuszczalne jest występowanie nierówności na powierzchni materiału termoizolacyjnego większych niż 3 mm.

- Połączenia z ościeżnicami okiennymi i drzwiowymi wykonać wciskając do środka rozprężną uszczelkę dylatacyjną.

- Okapy (gzymsy wieńczące elewacji) osiatkować, tynkować kolorem wg. opisu na wszystkich krawędziach (lico, górę, boki i spód elementu).

- Całość elewacji wykonać zgodnie z opisem kolorystyki.

- Parapety - wszystkie nowe - blacha tytan-cynk. 0,7 mm na warstwie styropianu i podkładzie z maty strukturalnej.

- Wykonać na całości budynku tynk silikonowy w systemie Sievert, lub Baumit, Kabe

- W poniższym projekcie podano rozwiązanie w technologii Sievert. Należy je traktować jako przykładowe. Natomiast kolory należy bezwzględnie dostosować do wzornika Sievert (Opera)

- Stosować wyłącznie materiały z właściwymi atestami i dopuszczeniami do stosowania na rynku polskim.

UWAGA

WSZYSTKIE MIEJSCA TRUDNE TAKIE JAK OŚCIEŻA, NAROŻNIKI, STREFA COKOŁOWA, PARAPETY ITP. WYKONAĆ WG SZCZEGÓŁOWYCH WYTYCZNYCH PRODUCENTA WYBRANEJ TECHNOLOGII OCIEPLENIA.

BEZWZGLĘDNIE NALEŻY STOSOWAĆ PEŁNY SYSTEM ETICS.

Dobór łączników mechanicznych

Nie wolno odstępować od wytycznych systemowych ani mieszać elementów systemu różnych producentów!

## OKAP

Skuć uszkodzone fragmenty tynku (gr. 2 cm)

Gzyms oczyścić - skorodowane spoiny wydłutować, uzupełnić zaprawą cementową.

Gzyms ocieplić styropianem twardym EPS 100-031 gr. 6 cm w technologii ETICS

Gzyms osiatkować zatapiając siatkę w kleju systemowym.

Wszystkie narożniki wykończyć profilem aluminiowym z siatką.

Wokół okapu zamontować systemową listwę kapinosową.

Gzyms pokryć drobnoziarnistym tynkiem silikonowy barwionym w masie (uziarnienie 1mm) kolor Monachium 06.04

## Tynki

Niniejszy projekt opiera się o technologię firmy Sievert, co należy rozumieć jako rozwiązanie przykładowe. Remont i docieplenie elewacji można wykonać dowolnym kompletnym, atestowanym, oraz dopuszczonym do stosowania na terenie Polski system bezspoinowego ocieplania ścian (ETICS)

COKÓŁ 	– tynk silikonowy barwiony w masie „baranek” o uziarnieniu 1,5 mm + powłoka antygraffiti

ŚCIANY	– tynk silikonowy barwiony w masie „baranek” o uziarnieniu 1,5 mm + powłoka antygraffiti do balkonów/góry okien parteru

Ościeża okien, okap – tynk drobnoziarnisty (ziarno 1mm)

## Kolorystyka elewacji

W niniejszym opracowaniu kolorystykę projektuje się w oparciu o wzornik firmy Sievert Opera, co należy rozumieć, jako rozwiązanie przykładowe. Można stosować dowolny system ETICS z następujących: Sievert, Baumit, Kabe Sto Ispo, Bolix, Ceresit.

Stosować siloksanowe tynki barwione w masie o uziarnieniu 1,5 mm, 1,0 mm

Kolory na budynku układać zgodnie z podaną paletą kolorów i rysunkową częścią projektu.

Ościeża tynkować w kolorze ciepłej bieli

UWAGA!!!

Zastosowanie tynków innego producenta niż Sievert dopuszcza się pod warunkiem, że zapewni on (i wyda właściwe gwarancje) na pełną zgodność swoich barw z wzornikiem z niniejszego projektu (komputerowa analiza barw i dobór pigmentów oparte na skanerze optycznym).

Nie dopuszcza się samodzielnego dobierania zamienników z jakiejkolwiek technologii.

Uwaga:

- Zakup wszystkich tynków barwionych w masie bezwzględnie należy poprzedzić wykonaniem na docelowej nawierzchni próbek o wymiarach minimum 50x50 cm dla każdego koloru. Podstawą zamówienia jest protokolarny odbiór próbek przez autora niniejszego opracowania.

- W niniejszym opracowaniu kolorystykę projektuje się w oparciu o wzornik firmy Sievert (Opera), co należy rozumieć, jako rozwiązanie przykładowe. Tynki cienkowarstwowe wykonać dowolnymi atestowanymi, dopuszczonymi do stosowania na terenie Polski tynkami silikonowymi, o charakterystyce nie gorszej do zaproponowanych.

| Nr barwy | Opis zastosowania | materiał |  | Kolor Wg wzornika Sievert Opera |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kolor podstawowy (część centralna budynku) | Tynk silikonowy cienkowarstwowy barwiony w masie („baranek”) |  | Monachium 06.08 Ziarno tynku - 1,5 mm |
| 2 | Kolor podstawowy (części boczne budynku) | Tynk silikonowy cienkowarstwowy barwiony w masie („baranek”) |  | Monachium 06.08 Ziarno tynku - 1,5 mm |
| 3 | Kolor uzupełniający – okap | Tynk silikonowy cienkowarstwowy barwiony w masie „gładki” |  | Monachium 06.04 Ziarno tynku – 1 mm |
| 4 | Cokół | Tynk silikonowy cienkowarstwowy barwiony w masie („baranek”) |  | Monachium 06.04 Ziarno tynku - 1,5 mm |
| 5 | Drzwi, witryny | Aluminiowe, ciepłe |  | RAL 7006 Beigegrau |
| Pozostałe elementy |  |  |  |  |
| Stolarka okienna nowa |  |  | Okna piwniczne PCV | białe |
| Witryny lokali użytkowych |  |  | Aluminium ciepłe | RAL 7006 |
| Drzwi do części mieszkalnej |  |  | Aluminium ciepłe | RAL 7006 |
| Drzwi do sklepów |  |  | Aluminium ciepłe | RAL 7006 |
| Drzwi do zaplecza sklepów |  |  | Stalowe ciepłe | RAL 7006 |
| Nawiewniki ścienne |  |  | Pod oknami kuchni (od podwórza) | chromoniklowane |
| Nawiewniki okienne |  |  | Okna klatki schodowej i piwnic | białe |
| Balustrady |  |  | gruntoemalia | RAL 7016 Antracyt |
| Parapety zewnętrzne |  |  | Blacha tytanowo-cynkowa 0,7mm | ###### Prepatina, grafit |
| Opierzenia |  |  | Blacha tytanowo-cynkowa 0,7mm | ###### Prepatina, grafit |
| Drzwi szafek instalacyjnych na elewacji |  |  | Farba olejna | RAL 7006 Beigegrau |
| Posadzka balkonów |  |  | Płytki gress mrozoodporne | popiel |
| Podesty, stopnice, podstopnice, progi |  |  | Płyty granitowe szorstkie | popiel |
| Opaska |  |  | Polbruk Holland | Ciemny popiel |
| Odtworzenie naruszonych chodników |  |  | Polbruk Holland | Ciemny popiel |

## ZABEZPIECZENIE ŚCIAN PRZED DEWASTACJĄ (ANTYGRAFFITI):

Projektuje się powierzchniowe zabezpieczenie elewacji przed dewastacją przez nałożenie trwałej powłoki (na bazie mikro wosków) chroniącej ściany przed graffiti wykonanym farbami w sprayu (olejnymi, akrylowymi itp.), wodoodpornymi markerami, tuszem, zanieczyszczonym powietrzem, kwaśnymi deszczami i wilgocią.

Zabezpieczeniu poddać wszystkie cokoły, ściany do wysokości góry okien parteru na elewacji tylnej i do balkonów na elewacji frontowej.

Preparat użyty do zabezpieczenia ma spełniać następujące warunki:

powłoka matowa

zawiera filtr UV,

nie hamuje procesu dyfuzji,

stanowi jednocześnie powłokę konserwującą, hydrofobizującą

jest bezbarwny,

łatwo ulega biodegradacji zgodnie z Guideline 302b

zatwierdzony zgodnie z BRO 94

posiada aprobatę techniczną ITB, certyfikat jakościowy ISO 9001: 2000, certyfikat normy środowiskowej ISO 14001:1996, atest PZH,

opatrzony przez producenta 7 letnią gwarancją trwałości (ochrona przez okres co najmniej 7 lat)

Preparat nakładać w kilku warstwach na właściwie przygotowane podłoże zgodnie z instrukcją producenta, zapewniając pokrycie podłoża odpowiednią ilością preparatu. Zużycie orientacyjne (w zależności od zaleceń producenta preparatu): tynk - 0,25 - 0,30 litra / m2.

Uwaga

Wymiana stolarki okiennej na najbardziej zbliżoną do istniejącej – w tym samym rodzaju i typie

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

- wymiana okien piwnicznych

- wymiana drzwi do części mieszkalnej

- wymiana witryn i drzwi do części usługowej

- naklejenie imigracji szprosów

- renowacja skrzydeł zewnętrznych pierwotnych okien drewnianych: zewnętrzne skrzydła drewnianych okien parteru elewacji podwórzowej odnowić poprzez usunięcie istniejących powłok malarskich, uzupełnienie ubytków szpachlą do drewna, przeszlifowanie, nałożenie gruntu i dwukrotne pomalowanie białą farbą do okien drewnianych zgodnie z technologią producenta, z przeszlifowaniem i odpyleniem każdej z warstw pośrednich. (3 okna)

### okNA PIWNICZNE

Wymienić okna piwniczne na PCV, o współczynniku przenikania ciepła okna Uw = 1,4 W/m2K, uchylno-rozwieralne, szkło bezpieczne, antywłamaniowe.

Do wymiany - 10 szt. okien piwnicznych (60x50cm)

Parapety zewnętrzne – tytan-cynk 0,7 mm na nacie strukturalnej

Parapety wewnętrzne – bez parapetów (spadek wyrobiony w tynku).

Przed zamówieniem wymiar zdjąć z natury (utrudniony dostęp do okien)

### drzwi do części mieszkalnej

Wymienić wtórne drzwi stalowe (98x241 i 98x201 cm) – na aluminiowe ciepłe, o łącznym współczynniku przenikania ciepła  Uw=1,3 W/m2K.

Wszystkie drzwi o następujących cechach:

Skrzydło tłoczone z przeszkleniami.

Do drzwi stosować 3 zawiasy kulkowe.

Zamontować samozamykacze

Od frontu klamka dostosowana do domofonów (klamko-gałka).

Od podwórza klamko-gałka z zamkiem

Drzwi zamawiać w komplecie z ościeżnicą. Drzwi otwierane do wewnątrz. Drzwi w kolorze RAL 7006.

Wykonać zgodnie z zestawieniem stolarki.

Przed zamówieniem wymiar zdjąć z natury.

Osadzić nowe progi (granit szorstki)

Zamontować drzwi:

D1 - 98x241 cm – 1 szt.

D2 - 98x201 cm – 1 szt.

### witryny i drzwi lokali usługowych

Wymienić witryny i drzwi lokali użytkowych na nowe aluminiowe w kolorze RAL 7006 Beigegrau,

Przeszklenie witryn dwuszybowe, o współczynniku przenikania ciepła okna Uw = 0,9 W/m2K, drzwi Uw = 1,30 W/m2K, okna stałe.

Konstrukcja – aluminium ciepłe, przeszklone szkłem bezpiecznym, antywłamaniowym

Całość w kolorze RAL 7006 Beigegrau

Zamontować nawiewniki higrosterowalne 30m3/h

Parapet wewnętrzny – granitowy 3 cm

Parapet zewnętrzny – granitowy 5 cm

W drzwiach osadzić nowe progi granitowe 3cm.

Wymiary okien wystawowych:

W1 - 142x151 cm – 1 szt.

W2 - 194x202 cm – 1 szt.

Wymiary drzwi do lokali usługowych:

W3 - 90x229 cm – 1 szt.

W4, W5 - 98x241 cm – 2 szt.

Drzwi rozwieralne, przeszklone, otwierane na zewnątrz.

Wykonać nowe drzwi na zaplecze lokali usługowych (elewacja podwórzowa):

Drzwi stalowe, skrzydło pełne, tłoczone, kolor - RAL 7006. Trzy punkty mocowania

Zamontować zamek z kluczem.

Drzwi zamawiać w komplecie z ościeżnicą

Stosować zawiasy kulkowe

Drzwi otwierane na zewnątrz

wymiar zdjąć z natury

Wymiary drzwi na zaplecze lokali usługowych (wymiary w świetle ościeży):

D3 - 98x204 cm – 1 szt.

D4 - 86x204 cm – 1 szt.

Wymiary zdjąć z natury po wykonaniu robót remontowych w obrębie elewacji.

ROBOTY BUDOWLANE W OBRĘBIE DRZWI DO USŁUG:

1 - Zmniejszyć wysokość otworu drzwi D3:

Wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną nowe nadproże, osadzając w wykutych bruzdach prefabrykaty typu L19/120 - 3 szt.

Poziom nadproża identyczny do nadproża drzwi D2. Nadproże osiatkować, otynkować. Otwór uzupełnić gazobetonem. Otynkować i ocieplać jak elewację.

2 – Poszerzyć otwór drzwi W3:

Szerokość otworu istniejąca 86 cm, wymagana 105 cm (dla drzwi o skrzydle 90 cm). Poszerzenie wykonać w kierunku narożnika budynku.

Zgodnie ze sztuką budowlaną wykonać nowe nadproże, osadzając w wykutych bruzdach prefabrykaty typu L19/150 - 3 szt.

Poziom nadproża bez zmian. Wykuć otwór o szerokości 105cm, nowe ościeże wyrównać, otynkować. Osadzić nowe drzwi aluminiowe 90x229 i ocieplać dalej zgodnie z projektem.

3 – Otwory drzwi W4, D1, W5:

Skuć tynk z ościeży (ok. 2cm), podkuć mur o ok 2cm, wyrównać zaprawą, ocieplić ościeża styropianem grubości 3cm. Alternatywnie dopuszcza się po skuciu tynku ocieplenie ościeży pianką rezonową Kooltherm K5 grubości 2cm (bez podkuwania muru). Szerokość ościeży 98 cm.

## SZPROSY

Na wskazane w projekcie okna mieszkań, które zostały wymienione przez najemców bez zachowania pierwotnego podziału krzyża łacińskiego, należy nakleić imitacje szprosów o szerokości 40 mm.

Do naklejenia na okna mieszkań

- szprosy poziome – 34 okna dł. ok. 85 cm,

- szprosy pionowe – 19 szt. okna dł. ok. 145 cm,

Przed zamówieniem wymiar zdjąć z natury.

Wklejanie wykonać ze szczególną starannością, na styku z ramą okienną pozostawić szczelinę kompensującą szerokości max1 mm.

### PARAPETY

Wszystkie parapety nowe, części mieszkalnej wykonać jako ciągłe z blachy tytanowo-cynkowej 0,7 mm prepatina grafit.

Pod obróbki należy zastosować usztywnienie z blachy stalowej ocynkowanej 1 mm z warstwą przekładkową z  maty strukturalnej VAPOZINC.

Usunąć istniejące parapety i skuć część podparapetową ściany o 4 cm. Wyrównać powierzchnią za pomocą Cementowej zaprawy murarskiej Z 01.

W obrysie ościeża zamocować typowe, wzmocnione kątowniki ciesielskie 170x113x95 mm (E20/3) jako podparcie płyty podparapetowej OSB (18 mm). Łączniki mocować do muru kotwami M6/100 co ok. 50 cm (dwa mocowania na wspornik).

Płyty OSB szerokości 33 cm (15+14+4cm/ościeże+ocieplenie+nawis) – wymiar sprawdzić w naturze, mocować do wsporników (2 mocowania na wspornik). Zachować spadek 5%

Ocieplenie podparapetowe grubości 2cm ze styropianu EPS 100-031.

Parapety wykonać jako ciągłe, nawis parapetu 4cm, styk parapetu z murem i ramą okienną uszczelnić taśmą rozprężną.

Parapety kleić całopowierzchniowo klejem bitumiczny Enkolit (dodatkowe tłumienie odgłosów deszczu).

Parapety zakończyć bocznym profilem formując szczelinę w ościeżach (pamiętać o przekładkach termicznych). Boczne krawędzie podokiennika osadzić swobodnie w ościeżach.

Nie dopuszcza się wykonania parapetów okiennych łączonych z dwóch i więcej elementów blachy.

PARAPETY WITRYN (granitowe, ciągłe, gr. 5 cm)

Usunąć istniejące parapety i skuć część podparapetową ściany o 4 cm. Wyrównać powierzchnię za pomocą Cementowej zaprawy murarskiej Z 01.

Wkleić ocieplenie podparapetowe grubości 2cm ze styropianu EPS 100-031.

Co 50 cm wzdłuż witryn zamocować typowe, stalowe wsporniki z zabezpieczonego antykorozyjnie płaskownika 50/5, licowane z górą ocieplenia. Długość kątowników – 25/14 cm. Wsporniki mocować do muru kotwami M10/150 (dwa mocowania na wspornik).

Ocieplić ścianę cokołową zgodnie z projektem.

Do kątowników mocować płyty OSB 18 mm i przykryć siatką systemową na kleju bezcementowym (wywinięcie siatki zbrojącej cokołu). Szerokość podparapetowych płyt OSB 29 cm: 15 ościeże + 14 ocieplenie (wymiary sprawdzić w naturze).

Na tak wykończonej ścianie podparapetowej kleić całopowierzchniowo płyty gr. 5 cm z granitu strzegomskiego. Nawis parapetu 4 cm. Szerokość parapetu 33 cm (15+14+4 – ościeże/ocieplenie/nawis).

Kamień hydrofobizować.

Systemowe uszczelnienia parapetu na połączeniu z tynkiem i witryną wykonać zgodnie z technologią producenta.

### STUDZIENKI OKIEN PIWNICZNYCH

Po wykończeniu ścian piwnicznych, na okna piwniczne zamontować prefabrykowane tworzywowe doświetlacze np. typu MEA Multinorm. o wymiarach 100x100x40 cm – 10 szt. z rusztem stalowym 30/10 w poziomie chodnika/podestu/opaski.

Studzienki osadzać na wykończone ściany piwniczne zgodnie z instrukcją producenta.

Doświetlacz z ramka nierdzewną i systemowym rusztem kratowym 30x10 - montować kratę uchylną z ryglem zabezpieczającym kratę przed kradzieżą.

Ścianę piwniczną w studni wyrobić jak cokół.

Doświetlacz wyposażony w końcówkę odwadniająca - w miejscu odprowadzenia wody ze studzienki wykonać strefę chłonną z warstwy żwiru o uziarnieniu do 20 mm w promieniu 50 cm do rurki. Po wykonaniu doświetlacza wykonać opaskę z brukowej kostki betonowej. Bezpośrednie otoczenie kratki obrobić drobną kostką kwadratową.

Wymiary doświetlaczy zweryfikować w trakcie robót, w razie konieczności stosować moduł podwyższający studzienkę.

# REMONTU balkonów

Wyremontować i ocieplić cztery balkony na elewacji frontowej o łącznej powierzchni - 16,24 m2

## POZBIÓRKI

Ostrożny demontaż stalowych balustrad,

Usunięcie wszystkich okładzin, tynku ze słupków i spodu płyt, luźnych skorodowanych fragmentów betonu aż do zdrowej płyty żelbetowej

### NAPRAWA PŁYT BALKONOWYCH

W przypadku odkrycia skorodowanych prętów zbrojeniowych pręty oczyścić z rdzy ręcznie lub mechanicznie do uzyskania jasnego, metalicznego wyglądu, a potem oczyścić sprężonym powietrzem. Na oczyszczone pręty nałożyć mineralną powłokę antykorozyjną BS 210 „Mineralna warstwa sczepna, powłoka antykorozyjna”.

Przygotowaną powierzchnię betonu należy zwilżyć wodą i doprowadzić do stanu matowo-wilgotnego bez widocznych kałuż wody. Na tak przygotowane podłoże nakłada się mineralną, modyfikowaną polimerami zaprawę PCC naprawczą do konstrukcji betonowych BS 220 „Zaprawa naprawcza do betonu”. Warstwa naprawcza powinna mieć grubość od 10 do 30 mm. Jeżeli ubytek jest głębszy niż 30 mm, należy zaprawę naprawczą nakładać w kilku cyklach roboczych.

W celu uzyskania gładkiej powierzchni płyty balkonowe wykończyć mineralną, modyfikowaną polimerami szpachlą PCC naprawczą DBS 230 „Szpachla do betonu”

W powyższy sposób naprawić posadzkę, sufitu i krawędzie płyty balkonowej

### OCIEPELENIE

Ocieplić spód płyty balkonowej styropianem EPS 100-031 grubości 6 cm w technologii ETICS jak elewację, z wyprawą wierzchnią z barwionego w masie, drobnoziarnistego (1mm) tynku silikonowego w kolorze nr 2. Pod tynk powierzchnię zagruntować gruntem GTA w kolorze tynku (kolor nr 2).

Ocieplić czoło i boki płyty balkonowej styropianem EPS 100-031 grubości 4 cm w technologii ETICS jak elewację, z wyprawą wierzchnią z barwionego w masie, drobnoziarnistego tynku silikonowego w kolorze nr 2. Pod tynk powierzchnię zagruntować gruntem GTA w kolorze tynku (kolor nr 2).

Ocieplić posadzkę balkonu styropianem EPS 100-031 grubości 4 cm

Na oberżach płyt balkonowych bezwzględnie zastosować systemowe profile kapinosowe

### POSADZKA

Zamontować obróbki blacharskie na krawędzi żelbetowej płyty balkonowej stosując aluminiowe, systemowe profile okapowe

Płytę balkonową oczyścić. Podłoże musi być mocne, nieodkształcalne, nośne, czyste, wolne od  kurzu,  pyłu.  Luźne,  niezwiązane  fragmenty  podłoża  należy usunąć. Zagruntować  Emulsją gruntującą UG.

Ułożyć powłokę izolacyjną z FDS 2K z elastycznego szlamu uszczelniającego. Powłokę izolacyjną układać w dwóch cyklach roboczych. Powłokę izolacyjną wywinąć na ścianę budynku na wysokość 30 cm. W miejscu połączenie posadzki ze ścianą w warstwę izolacji wkleić DBF Taśmę uszczelniającą. Zużycie szlamu minimum 4,5 kg/m2.

Kleić płyty styropianu EPS 100-031 grubości 4 cm z fasetami.

Ułożyć 2 warstwy folii budowlanej z wywinięciem na ściany

Wykonać warstwę betonu spadkowego materiałem ZE 04 „Jastrych cementowy”. Spadek powinien wynosić min. 2%. Minimalna grubość warstwy spadkowej przy krawędzi balkonu (w najcieńszym miejscu) nie powinna być mniejsza od 3 cm. Podczas układania warstwy spadkowej zatopić w niej przeciwskurczową siatkę stalową 10x10 cm z prętów ø4.

Ułożyć powłokę izolacyjną z FDS 2K z elastycznego szlamu uszczelniającego. Doszczelnić połączenie progu drzwi balkonowych z powłoką izolacyjną poprzez wklejenie Taśmy uszczelniającej z wstęgą z butylu DBF-b. Samoprzylepny pasek należy przykleić do progu drzwi balkonowych.

Ułożyć płytki gresowe (z cokolikami) mrozoodporne w kolorze szarym, szorstkie na Elastycznej zaprawy klejącej FX 600, zużycie ok. 5,0 kg/m². Należy zwrócić uwagę, aby przestrzeń pod płytką była w 100 % wypełniona zaprawą klejącą.

Po wyschnięciu zaprawy klejącej wykonać fugowanie okładziny balkonu za pomocą F1 elastycznej zaprawy do fugowania, zużycie w zależności od wielkości płytek oraz szerokości fugi. Kolor fugi identyczny jak płytki.

Doszczelnić połączenia płytek posadzkowych z cokolikiem i filarkami oraz wszystkie szczeliny dylatacyjne za pomocą jednoskładnikowej masy poliuretanowej BFM-flex.

### balustrada

FILARKI MUROWANE:

Filarki ceglane 25x25cm nadbudować do wys. 115 cm od wykończonej posadzki, od strony zewnętrznej ocieplić jak boki płyty balkonowej EPS 100-031 grubości 4 cm, wykończyć jak elewacje i przykryć typowym płaskim daszkiem ceramicznym (nawis nie więcej niż 4cm).

ISTNIEJĄCE PRZĘSŁA STALOWE:

Istniejące stalowe balustrady ostrożnie zdemontować i poddać konserwacji (prace wykonywać warsztatowo):

Balustrady oczyścić - poddać obróbce strumieniowo-ściernej do uzyskania stopnia czystości Sa 2 ½ wg Normy PN-ISO 8501-1:1996. Dopuszcza się delikatne czyszczenie ręczne przy pomocy drobnych granulacji wełny metalowej do stopnia czystości St-2.

Umyć balustrady wodą pod wysokim ciśnieniem.

Dokonać napraw ślusarskich elementów stalowych i ich połączeń. Usunąć uchwyty na skrzynki balkonowe. Elementy uszkodzone lub pogięte wymienić z zachowaniem pierwotnych przekrojów.

NADBUDOWA STALOWYCH PRZĘSEŁ

Do dolnego płaskownika odrestaurowanego przęsła stalowego przyspawać trzy stopy montażowe 40x40x1,5mm do podparcia przęsła na płycie balkonowej (śruby mocowania do płyty uszczelnić i przykryć kołnierzem). Zachować wysokość 5 cm prześwitu nad wykończoną posadzka balkonu.

Do górnego płaskownika przyspawać 5 odcinków rur stalowych kwadratowych 40x40x1,5mm, do podparcia nowego pochwytu podnoszącego poziom balustrady do wysokości 110 cm od wykończonej posadzki (profil pochwytu 60x30x2). Długość słupków dobrać na budowie.

Pomiędzy słupkami, w połowie ich wysokości, osadzić wypełnienie balustrady – poziomą rurę stalową 20x20x2mm

Żaden z prześwitów (poziome, pionowe) nie może przekraczać 12 cm).

Wszystkie spoiny spawać na pełną grubość cieńszego elementu.

Odtłuścić powierzchnie stalowe.

Wykonać grunt epoksydowy (malowanie 1x)

Pomalować 2x balustradę dwuskładnikową gruntoemalią poliuretanową na metale o parametrach nie gorszych niż Lowigraf-Pur w kolorze antracyt RAL7016. Malowanie wykonać zgodnie z zaleceniami producenta.

Balustradę frontową mocować do filarów w 3 punktach - na poziomie dolnego i górnego płaskownika starej balustrady oraz na poziomie nowego pochwytu poprzez przyspawane pod każdym elementem kątowniki z blachy gr 4mm, 50x50mm. Mocować kotwami M8/15 (po jednej kotwie na mocowanie). Balustrady boczne mocować do filarów jw., a do ścian przed ociepleniem. Przejście przez styropian przysłonić rozetą.

Do wykonania są:

- przęsła frontowe 	258x110 cm – 4 szt.

- przęsła boczne 	  88x110 cm – 8 szt.

# Roboty pozostałe i towarzyszące

## Podesty i schody

Wykonać remont odtworzeniowy wszystkich podestów i schodów w przyziemiu:

Elewacja frontowa:

- wejście główne - podest 647x114 h=20 cm, stopnień 647x29x13

- wejście do lokalu usługowego - podest 138x94 h=29 cm, stopnień 138x36x13

Elewacja podwórzowa:

- wejście do części mieszkalnej – podest 217x77x14 cm

- wejścia na zaplecze usług – podest 146x56x13 cm, próg 100x30x17 cm

Usunąć podesty i schody w całości

Na głębokości 90 cm od chodnika wylać po obrysie podestów i schodów chudy beton 30x10cm na podsypce piaskowej gr.20 cm ubitej warstwami (zachować dylatację 2cm od ocieplenia ścian piwnicznych).

Ścianki fundamentowe murować z bloczków betonowych 24cm do poziomu spodu płyty spocznika i schodów. Ścianki izolować obustronnie BD2K, na górze ścianek wyłożyć pasy papy niepiaskowanej.

Na  ściankach oprzeć wylewaną płytę żelbetową podestu i schodów. Grubość płyty 12 cm, zbrojona dołem siatką #10 o okach 12x12cm. Płytę wylewać na podsypce piaskowej min. 20cm do ID=0,5.

Schody i podesty wyłożyć płytami granitowymi (granit płomieniowany gr. 3 cm z noskiem na stopniach i bokach schodów i podestów)

Na schodach stopnice z płyt granitowych ciągłych o szerokości 35cm, podstopnice granitowe 1,5 cm (granit strzegomski jasnoszary), granit kleić cało powierzchniowo zaprawą dedykowaną zgodnie z instrukcją producenta kleju.

Wysokość stopni ujednolicić w obu podestach.

Spoiny wypełnić elastyczną, mrozoodporną fugą do granitu w kolorze kamienienia.

Przed zamówieniem wymiary zdjąć z natury.

## Wycieraczki

W podestach osadzić wycieraczki skrzynkowe 75x50 cm – 4 szt., od podwórza 60x40 - 1 szt. z polimerobetonu z osadnikiem.

Wypełnienie wycieraczek

- przed drzwiami do części mieszkalnej ruszt kratowy 30/10 (2 szt.)

- przed drzwiami do części usługowej z rusztem gumowym (3 szt.)

## Zadaszenie na elewacji frontowej

Zadaszenie płaskie w formie trzech niezależnych prostokątnych daszków o wymiarach 180x124 cm ze szkła przeziernego na cięgnach i wspornikach ze stali nierdzewnej.

Szkło bezbarwne, bezpieczne, hartowane w podwójnym układzie płyt; szczegóły mocowania wg technologii wybranego producenta; szkło dodatkowo wzmocnione folią; grubość płyt minimum 13 mm; montaż producenta. Trzy cięgna na jeden daszek.

Spadek daszków od budynku.

Do zamontowania:

d1 - zadaszenie 180x124 cm – 3 szt.

Wymiary zweryfikować po wykonaniu ocieplenia budynku i balkonów. Daszki mają licować z ocieploną i wykończoną płytą balkonową.

System mocowania do elewacji ocieplonej.

Zadaszenia zgodne z MPZP XLVII/390/98 (§7 ust.14 nie dotyczy zadaszenia wejść do budynków)

## Zadaszenie na elewacji podwórzowej

Nad wejściem zamontować daszek aluminiowy płaski przeszklony szkłem akrylowym bezbarwnym gr. 4 mm – daszek Robelit

Do zamontowania ;

d2- Robelit zintegrowany z listwą oświetleniową – 160x95 cm – 1 szt.

Zadaszenie drzwi wykonane ze stali nierdzewnej, wypełnienie stanowi płyta akrylowa lita gr. 4mm.

System mocowania dedykowany do elewacji ocieplonej.

Listwę oświetleniową zasilić z tablicy głównej.

## KASETONY I INFORMACJA WIZUALNA

KASETONY ŚWIETLNE

Przy wejściu do lokali użytkowych zamontować dwa podświetlane dwustronne kasetony reklamowe.

Wymiary tablicy 50x75x10cm

Kasetony dwustronne typu semafor, montowane prostopadle do elewacji.

Uchwyty montażowe dystansowe (do ściany ocieplonej).

Budowa: rama  z 10 cm profili aluminiowych, lica z 4 mm mlecznej plexi (opal) z dwóch stron.

Grafika z folii translucentnej w gestii najemcy lokalu usługowego.

Rama kasetonu malowana proszkowa na kolor antracyt RAL7016 mat.

Podświetlenie – Led-y soczewkowe, wyłącznik zmierzchowy. Zasilanie wyprowadzić z tablicy lokalu użytkowego.

SZYLDY I TABLICE INFORMACYJNE

Przewidziano lokalizację dwóch szyldów i jednej tablicy reklamowej.

(zdjęcie poglądowe)

Szyldy reklamowe na płycie z dibondu, montowane z dystansem od ściany. Wszystkie elementy reklamy wizualnej (kasetony, szyldy, oklejanie witryn i tabliczki informacyjne) należy powierzyć do wykonania jednej agencji reklamowej. Opracowanie reklamy wizualnej jest poza niniejszym opracowaniem, ale projekt, materiały i sposób montażu należy (nieodpłatnie) uzgodnić z autorem projektu remontu elewacji. Nie dopuszcza się montowania nieuzgodnionych banerów ani reklam.

Do zamontowania:

Szyldy z dibondu – 310x60, 194x60 cm

Tablica reklamowa – 72x151 cm

## oświetlenie

Zamontować na elewacjach oprawy oświetleniowe. Lampy zasilić z tablicy głównej budynku.

| - Elewacja frontowa |  | - Elewacja podwórzowa |
| --- | --- | --- |

- Do zamontowania:

- oprawa STEINEL L 820 LED iHF (kinkiet z numerem posesji, światło góra/dół) – 1 szt.

- oprawa STEINEL L 810 LED iHF (elewacja frontowa, światło góra/dół) – 1 szt.

- oprawa STEINEL L 800 LED iHF (elewacja podwórzowa, światło dół) – 1 szt.

- Dane techniczne:

- Napięcie zasilania: 230-240 V

- Zastosowanie: zewnętrzne

- Żywotność diod LED: 50000 h

- Efektywność świetlna: 44 lm/W

- Oddawanie barw: 80-89

- Montaż: ściana

- Wymiary: 220 x 145 x 88 mm

- Światło bazowe: tak, 10%

- Światło stałe: tak, na 4h

- Zakres temperatury: -20 do +50 stC

- Ustawienie czasu: 5 s - 15 min

- Czułość progowa jasności: 2-2000 lx

- Moc: 10 W

- Źródło światła: LED Steinel

- Materiał: aluminium

- Kolor: antracyt

- Stopień ochrony (IP): IP44

- Klasa ochronności: II

- Strumień świetlny: 440 lm

- Barwa światła: 3000

- Inne – zamontować ponownie zdemontowane na czas remontu tabliczki adresowe.

- Zamontować zabezpieczenia przed ptakami tzw. system STOP-PTAK PCV na wszystkich okapach, parapetach okien klatki schodowej.

- Wszystkie kable na elewacji usunąć gdy są zbędne lub ułożyć w bruzdach w rurkach z twardego PCV zgodnie z normą branżową.

- Zamontować na dachu antenę zbiorczą

## OPASKA:

- Konstrukcja opaski:

- nawierzchnia z brukowej kostki betonowej				-	6 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4				-	5 cm

- podbudowa z mieszanki kamiennej 0/31,5 mm stabilizowanej		-	10 cm

- warstwa odsączająca z pospółki					-	15 cm

- Obrzeża chodnikowe betonowe 6x20x100

- Opaskę wykonać ze spadkiem 5% od budynku

- Powierzchnia opaski – 2,6 m 2

## ODTWORZENIE CHODNIKA:

- Nie podlega zatwierdzeniu - Po wykonaniu remontu elewacji odtworzyć naruszoną nawierzchnię chodnika:

- Konstrukcja nawierzchni chodników.

- Nawierzchnia z kostki betonowej (zdemontowanej podczas odkopywania ścian fundamentowych) -	6 cm

- Podsypka z miału kamiennego 0/5 				-	5 cm

- Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5				-	15 cm

- Warstwa odsączająca z piasku					-	10 cm

- Grunt rodzimy

- Powierzchnia chodnika wzdłuż budynku – 10,13 m 2

# Ocieplenie stropu nad piwnicami

Uistn = 1,52  W/m2K

Ocieplenie – wełna mineralna szklana na welonie szklanym λ=0,031 W/mK gr. 12 cm

Uproj = 0,22 W/m2K (wymagane Umax = 0,25  W/m2K)

- Ocieplenie stropu nad piwnicami (strop Kleina gr.30 cm)

- Powierzchnia do ocieplenia – 143 m2

- Przed przystąpieniem do termoizolacji całą powierzchnię sufitu piwnic należy zabezpieczyć środkiem grzybobójczym.

- Wykonać docieplenie stropu piwnicy warstwą płyt z wełny mineralnej szklanej ISOVER Stropmax 31 pokrytych szarym welonem szklanym. Montaż płyt wykonać zgodnie z wytycznymi montażowymi Karty Technicznej. Dla materiału o izolacyjności λ=0,031 W/mK grubość warstwy 12 cm

- Sufit malować farbą emulsyjną na biało

- Współczynnik przenikania ciepła ocieplonego stropu U=0,22 W/m2K

Wytyczne montażowe:

1. Zaznacza się miejsca wiercenia używając szablonu - 3 wkręty na płytę.

2. Używa się wkrętów do bezpośredniego montażu w betonie (samogwintujące otwór) nakładając na nie talerzyki dociskowe, długość wkrętu to najczęściej grubość izolacji + ok. 2,5cm.

3. Przykłada się płytę do sufitu, przytrzymuje ją, a druga osoba w tym czasie nawierci otwory za pomocą wiertarki udarowej w miejscach zaznaczonych wcześniej na płycie, otwory wierci się tylko w dolnej betonowej otulinie stali zbrojeniowej stropu żelbetowego na ok.3 cm.

4. Po nawierceniu otworu wkręca się w niego wkręt wraz z talerzykiem dociskowym.

5.Kolejne płyty montuje się w sposób mijankowy, co drugi rząd przesunięty o połowę względem poprzedniego.

Jeśli zajdzie potrzeba zabezpieczenia welonem boku wełny wówczas przycina się go i niezależnie przykleja.

Sufit nie wymaga tynkowania, powierzchnia z szarym welonem jest ostatecznym wykończeniem.

# DOCIEPLENIE STROPODACHU NIEWENTYLOWANEGO

## technologia wykonania robót

Uistn = 0,89 W/m2K

Ocieplenie – EPS 100-036 gr 20 cm

Uproj = 0,15 W/m2K (wymagane 0.15 W/m2K)

Powierzchnia dachu - 221 m2

Projektuje się wykonanie ocieplenia stropodachu niewentylowanego o powierzchni 221m2 przy użyciu styropianu jednostronnie laminowanego papą EPS 100-036 o współczynniku λ=0,036W/mK gr. 20 cm.

Przed przystąpieniem do docieplania należy zdemontować system odprowadzenia wody, skuć tynk z kominów i ogniomurków, zdemontować czapy kominowe i zdemontować instalację odgromową. Istniejące pokrycie jest w stanie technicznym dobrym i zakłada się wstępnie pozostawienie go. Ostatecznej klasyfikacji dokona inspektor nadzoru po rozpoczęciu robót.

Istniejące podłoże powinno mieć odpowiednią sztywność i wytrzymałość.

Stare pokrycie powinno być dobrze zamocowane do podłoża (zaleca się, aby liczba starych warstw papy nie przekraczała 4).

Podłoże należy oczyścić (musi być suche, czyste, równe, wolne od piasku, tłustych plam i innych zanieczyszczeń). Występujące na podłożu wybrzuszenia (pęcherze) naciąć, wysuszyć (np. palnikiem) oraz podkleić (klejem lub poprzez rozgrzanie asfaltu palnikiem). Nierówności i zgrubienia usunąć (np. ścinając wybrzuszenie lub miejscowo wklejając łatę z papy podkładowej). Tak przygotowane podłoże należy podziurawić.

Zaleca się wykonanie ok. 12 otworów na 1 m2 (np. wiertłem). Podłoże zagruntować roztworem gruntującym i pozostawić do wyschnięcia.

Następnie przystąpić do układania styropapy. Styropian jednostronnie laminowany papą przeznaczony jest do izolacji termicznej dachów płaskich i lekko spadzistych.

Płyty powinny być układane od zewnętrznej strony stropodachów na niepalnych podłożach. Płyty należy układać tak, aby krawędzie boczne sąsiadujących ze sobą płyt były do siebie dobrze dociśnięte. Zakłady z papy powinny przykrywać sąsiadujące płyty.

Do klejenia płyt zastosować klej poliuretanowy jednoskładnikowy. Klej nanosić paskami o szer. 4 cm i gr. ok. 2 mm, ok. 6 - 8 placków na płytę, następnie na to układać płytę oraz docisnąć, aby klej rozprowadził się po większej powierzchni.

Dodatkowo styropapę kotwić do dachu stosując łączniki mechaniczne z talerzykiem.

Po wykonaniu ocieplenia należy wykonać nowe dwuwarstwowe pokrycie z papy termozgrzewalnej, warstwa papy podkładowej + warstwa papy wierzchniego krycia.

Podłoże powinno być wytrzymałe mechanicznie, bez luźnych zanieczyszczeń, tłustych plam czy wody. Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych prowadzić w temperaturze nie niższej niż: 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS, +5°C w przypadku pa oksydowanych.

Nie prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia wszelkich haków rynnowych i innego oprzyrządowania oraz wstępnego wykonania obróbek detali dachowych (ogniomurów, kominów, itp.).

Przy małych pochyleniach dachu do 10% papy należy układać pasami równoległymi do okapu.

Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie po przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przycięciu zwinąć ją z dwóch końców do środka.

Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy (z którym łączona będzie rozwijana rolka) należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki na całej szerokości zakładu (12-15 cm).

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki.

Miarą jakości zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu. W przypadku gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy.

Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady (podłużny 8 lub 10 cm, poprzeczny 12 - 15 cm). Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem najczęściej występujących w okolicy wiatrów. Zakłady należy wykonywać ze szczególną starannością.

Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić.

Osadzić kominki wentylacyjne (1/40m2 dachu)

A) Kominek wentylacyjny

B) Wierzchnia warstwa papy zgrzewalnej

C) Warstwa podkładowa papy

D) Izolacja termiczna

E) Istniejące pokrycie papowe (podziurawić)

F) Strop

UWAGA:

Prace dekarskie należy wykonywać zgodnie z projektem, obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta wyrobu.

## REMONT KOMINÓW i ogniomurków:

Należy skuć istniejący tynk, rozebrać murowane czapy kominów, opierzenie attyk.

Nadmurować ścianki attykowe i niskie kominy cegłą pełną na wysokość 4 warstw cegieł

Kominy i attyki ocieplić styropianem XPS 300-034 gr. 6 cm w technologii ETICS z izoklinami nasady i wykończyć tynkiem silikonowym barwionym w masie jak elewacja (Monachium 06.08). Wykonać żelbetowe czapy kominowe. Wykonać opierzenia blachą tytanowo-cynkową 0,7mm prepatyna grafit, na podkładzie z mat strukturalnych.

Wokół komina wykonać uszczelnienia miejsc, w których przechodzi on przez stropodach.

Wyloty wentylacyjne kominów zabezpieczyć kratkami systemowymi ze stali nierdzewnej.

Wokół kominów i na ścianek attykowych wywinąć papę min. 25 - 30 cm, stosować fasety 50x50mm. Koniec papy przykryć listwą maskującą.

Attyli od zewnątrz (nad dachami budynku Sikorskiego 22 i Sikorskiego 26 ocieplić i wykończyć jak elewacje.  Prace wykonywać z rusztowań wspornikowych.

## wyłaz dachowy

Istniejący wyłaz (54x70cm w świetle) zdemontować,

Strop żelbetowy klatki schodowej podstemplować, wyciąć otwór o wymiarach 133x133cm w kierunku od kalenicy.

W otworze tym wykonać wieniec żelbetowy 25x25cm zbrojony prętami 4xø10, osadzonymi w istniejącym stropie i wieńcu ściany kalenicowej. Wieniec spiąć z istniejącym stropem żelbetowym prętami #10 dł. 50cm górą i dołem, co 20 cm. Strzemiona nowego wieńca ø6 co 25cm. Wylewając beton pozostawić otwór nowego wyłazu o wymiarze 83x83cm.

Ściana tworząca wyłaz – cegła pełna 12 cm + tynk cem.-wap. 1,5 cm wymurować na wysokość 30cm nad ocieplony dach.

Światło nowego wyłazu 80x80cm.

Zamontować nowy, typowy wyłaz dachowy dedykowany do dachów płaskich, 80x80cm w świetle, na niskiej podstawie, kopułka akrylowa.

Charakterystyka wyłazu dachowego:

- wymiary 80x80 cm w świetle ramy (wewnątrz)

- sprężyny gazowe zapewniające sprawne otwieranie i zamykanie wyłazu bez użycia dużej siły, sprężyny gazowe ponadto mają za zadanie utrzymywać wyłaz w pozycji otwartej do kąta około 90 stopni,

- ramy wykonane są z profilu aluminiowego, wyposażone są od wewnątrz w uszczelkę EPTK uniemożliwiająca dostawanie się wody do wewnątrz

- sztywny profil aluminiowy

- klamka z zamkiem na klucz wraz z hakiem zaczepowym mocowanym do ramy, który przy zamykaniu dociska ramę wyłazu do podstawy zapewniając szczelność przy zamknięciu

- zawiasy aluminium

- wygodny w użytkowaniu pochwyt, który ułatwia otwieranie i zamykanie wyłazu dachowego

- wypełnienie ciepły poliwęglan wielokomorowy gr 20mm/9x kolor bezbarwny

- podstawa z blachy ocynk gr 1mm i wysokości 10cm

- Podstawa przygotowana pod ocieplenie gr.5 cm

- Opierzenia – blacha tytan-cynk. 0,7mm

Wyłaz wraz ze ścianką ocieplić styropianem XPS 300-034 gr. 14 cm w technologii ETICS z izoklinami u nasady i wykończyć jak kominy. Papę wywijać na wyłaz na wys. 25cm i przykryć listwą systemową.

## ODWODNIENIE

Wody opadowe z dachu odprowadzane są do kanalizacji miejskiej systemem rynien i rur spustowych.

Odwodnienie wykonać z blachy tytna-cynk 0,7mm grafitowej w pełnym systemie producenta, z zastosowaniem koszyczków i siatek ochronnych.

Wykonać nowe pasy nad i podrynnowe (tytan-cynk 0,7mm grafit.). Pas podrynnowy wykonać jako opierzenie półki okapowej.

Wykonać z blachy tytan-cynk 0,7mm nowe rynny ø150. W miejscu podłączenia do rynien rur spustowych, wykonać typowe kosze zlewowe (tytan-cynk 1mm).

Na końcach rur spustowych w gruncie zamontować typowy wpust z osadnikiem i rewizją.

Ze względu na ocieplenie budynku odsunąć od budynku odprowadzenie instalacji deszczowej do kanalizacji miejskiej

Do wykonania 2 piony na elewacji frontowej i 2 piony na elewacji podwórzowej.

Pod obróbki należy zastosować podkłady z mat strukturalnych.

## INSTALACJA ODGROMOWA

- Odtworzyć instalację odgromową.

- Zwody pionowe instalacji odgromowej należy umieścić pod warstwą projektowanej izolacji termicznej w rurkach z twardego PCV o gr. ścianki 5 mm (wg Polskiej Normy PN- 86/E-05003/01). Połączenia przewodów odprowadzających z uziomami sztucznymi należy wykonywać za pomocą zacisków probierczych.

- Przewody odprowadzające należy zakończyć złączami kontrolnymi. Złącza kontrolne umieścić w puszkach. Montaż puszek wykonać na cokole budynku. Od złącza do uziomu układać przewody uziemiające. Jako przewody uziemiające zastosować bednarkę ocynkowaną 30x4mm. Połączenie z istniejącym uziomem otokowym wykonać przez spawanie. Miejsca spawania zabezpieczyć przed korozją.

- Po ponownym zamontowaniu należy wykonać pomiary instalacji odgromowej. Wartość uziemienia winna być mniejsza niż 10 ohm.

- Uwagi i zalecenia:

- całość prac wykonać zgodnie z PN;

- prace wykonywać zgodnie z przepisami BHP;

- wykonać pomiar rezystancji uziomu i ochrony odgromowej.

# roboty blacharskie i inne

Opierzenia - wszystkie obróbki na elewacji wykonać jako nowe z grafitowej blachy tytanowo-cynkowej 0,7 mm. Pod obróbki należy zastosować podkłady z mat strukturalnych.

Wymienić drzwiczki i ramki szafek instalacyjnych (2 szt.) na elewacji frontowej na nowe stalowe, malowane proszkowo w kolorze RAL 7006.

Przy wejściu zamontować jednoramienny uchwyt ze stali nierdzewnej na flagę. Uchwyt do mocowania na ścianie ocieplonej styropianem.

- Wszystkie kable na elewacji usunąć gdy są zbędne lub ułożyć w bruzdach pod ociepleniem zgodnie z normą branżową.

Pod oknami pomieszczeń, w których są piece dwufunkcyjne CO (kuchnie) zamontować nawiewniki higrosterowalne z izolacją akustyczną i okapem z siatką p. owadom o przepustowości 30m3/h (8 szt.).

Okna pierwotne, drewniane,

# OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA BUDYNKU

Charakterystyka budynku pod względem ochrony przeciwpożarowej:

- budynek średniowysoki

- kategoria zagrożenia ludzi - parter (lokale usługowe) – ZL III,

- kategoria zagrożenia ludzi – powyżej parteru – ZL IV,

- klasa odporności pożarowej – B

Wymagana odporność ogniowa dla budynku klasy C

- główna konstrukcja nośna – R 120

- ściana zewnętrzna – EI 60

- przekrycie dachu - RE 30 – nie dotyczy, strop nad ostatnią kondygnacją z płyty kanałowej 24cm REI240

- stropodach – REI 60

Droga pożarowa – ul. Sikorskiego

Elementy projektowanego remontu ścian zewnętrznych powinny być wykonane w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia.

Ocieplenie elewacji projektuje się na bazie styropianu samogasnącego.

Na styku z budynkami sąsiednimi projektuje się wykonanie ocieplenia w pasie o szerokości 2m na całej wysokości elewacji frontowej i tylnej na bazie wełny mineralnej.

W trakcie ocieplania stosować pełny system ETCIS wraz z wytycznymi technologicznymi producenta

W ramach projektowanych prac remontowych nie przewiduje się zmian w zakresie ochrony przeciwpożarowej budynku. Elementy budynku, które nie spełniają wymaganej odporności ogniowej należy doprowadzić do stanu zgodnego z obowiązującymi przepisami trakcie najbliższego remontu kapitalnego lub podczas przebudowy budynku.

Przyjęte rozwiązania spełniają wymagania przepisów ochrony przeciwpożarowej.

# ZAGADNIENIA OCHRONY TERMICZNEJ

Parametry techniczne projektowanych elementów poprawiają ochronę termiczną budynku:

Ściany zewnętrzne – docieplenie styropianem EPS 70-031– gr. 14 cm

Ściany piwniczne – docieplenie styrodurem XPS 300-034 – gr. 8 cm

Projektowane okna piwniczne - Uw = 1,4 W/m2K

Projektowane drzwi do klatki schodowej Uw = 1,3 W/m2K

Projektowane witryny lokali użytkowych Uw = 0,9 W/m2K

Projektowane drzwi lokali użytkowych Uw = 1,3 W/m2K

Strop nad piwnicą – wełna mineralna Stropmax 31 – 12 cm

Stropodach - styropapa 100-036 – 20 cm

Strop nad piwnicą U = 0,22 W/m2K

Strop nad piwnicą U = 0,22 W/m2K

Stropodach U = 0,15 W/m2K

Ściany zewnętrzne U = 0,19 W/m2K

# WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO

Planowana inwestycja nie ma istotnego wpływu na środowisko.

Remont budynku należy przeprowadzić w sposób niestwarzający zagrożenia dla środowiska.

Transport powstałych odpadów (elementów nienadających się do ponownego wykorzystania) powinien być prowadzony wyłącznie w porze dnia. Odpady powstałe w trakcie prac remontowych stanowić będą zgodnie z katalogiem odpadów (Dz.U. Nr 112, poz.1206) odpady z grupy 17„ Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemie z terenów zanieczyszczonych)”.

Wymagana jest dokładna segregacja odpadów powstałych podczas remontu. Odpady betonu i gruzu mogą być wykorzystane podczas budowy po pokruszeniu, jako kruszywo lub zdeponowane na składowisku odpadów obojętnych.

# OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU.

Na podstawie Dz. U. 1994 nr 89 poz 414 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (z póżn. Zmianami) Art. 3 pkt 20 oraz Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późn. zmianami), a także innymi przepisami szczegółowymi określam, że obszar oddziaływania znajduje się w obrębie przedmiotowej działki nr 183 i działki nr 146/6 obr. II (podwórze).

# ZGODNOŚC Z PLANEM MIESCOWYM

Budynek mieszkalny położony jest na obszarze objętym planem zagospodarowania przestrzennego Śródmieście w Głogowie, jedn. 32 MN, zatwierdzonego Uchwała nr XLVII/382/98 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 24 marca 1998 r.

Niniejszy projekt spełnia wymogi ww. planu zagospodarowania przestrzennego.

# Charakterystyka energetyczna budynku

|  | Stan przed termomodernizacją | Stan po termomodernizacji |
| --- | --- | --- |
| Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] | 70,39 | 36,43 |
| Obliczeniowa moc cieplna potrzebna do przygotowania ciepłej wody użytkowej [kW] | 3,87 | 3,87 |
| Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] | 322,23 | 71,45 |
| Roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] | 380,95 | 84,47 |
| Roczne obliczeniowe zużycie energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej [GJ/rok] | 80,42 | 80,42 |
| Zmierzone zużycie ciepła na ogrzewanie przeliczone na warunki sezonu standardowego (służące weryfikacji przyjętych składowych danych obliczeniowych bilansu ciepła) [GJ/rok] | - | - |
| Zmierzone zużycie ciepła na przygotowanie ciepłej wody użytkowej (służące weryfikacji przyjętych składowych danych obliczeniowych bilansu ciepła) [GJ/rok] | - | - |
| Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m2rok)] | 140,29 | 31,11 |
| Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m2rok)] | 165,85 | 36,78 |

# OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE NIEISTOTNYCH ZMIAN W PROJEKCIE

Niniejszy projekt dopuszcza w myśl postanowień art. 20 ust.4 wprowadzenie za wiedzą i zgodą projektanta wszelkich zmian, które nie naruszają postanowień art. 36a ust.5. Ustawy Prawo Budowlane bez konieczności zmiany w pozwoleniu na budowę.

Wszelkie zmiany przy realizacji uzgodnić z autorem projektu.

# UWAGI KOŃCOWE:

Wszelkie wątpliwości przyszłego wykonawcy winny być wyjaśnione przed złożeniem oferty. Zamienne rozwiązania techniczne zaproponowane przez wykonawcę robót powinny być uzgodnione z Inwestorem i projektantem.

Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne wykonać pod ścisłym nadzorem technicznym specjalistów poszczególnych branż, zgodnie z PN Budowlaną i obowiązującymi przepisami budowlanymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.

Wszystkie zastosowane materiały budowlane powinny posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie mieszkaniowym ogólnym oraz powinny posiadać parametry równe bądź lepsze od podanych w projekcie.

Producent zastosowanego systemu ociepleń musi posiadać atest PZH oraz Aprobatę Techniczna ITB na produkty będące jego składowymi. Wymagana odporność warstwy wyprawy elewacji / powłoka malarska / na zagrożenia porażenia biologicznego - udokumentowana certyfikatem Ministra Zdrowia.

Przed rozpoczęciem robót budowlanych, prac remontowych – dokonać pomiarów z natury.

W trakcie inwentaryzacji budynku w okresie zimowym nie stwierdzono gniazdowania ptaków. Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych należy dokonać przeglądu budynku pod kątem ewentualnego występowania potencjalnych miejsc lęgowych ptactwa oraz nietoperzy i ich schronień w budynkach objętych termomodernizacją. W przypadku stwierdzenia siedlisk ptactwa czy nietoperzy należy zastosować się do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony.

Ocieplenie budynku zmienia charakterystykę cieplno-wilgotnościową pomieszczeń. Należy zwrócić uwagę mieszkańcom na stałe rozszczelnienie plastikowej stolarki okiennej mieszkań, piwnic i klatki schodowej, gdyż w przeciwnym wypadku może następować zwiększenie wilgotności w pomieszczeniach, co w skrajnych wypadkach może doprowadzić do pojawienia się ognisk grzybowych w pomieszczeniach.

# INFORMACJA DOT. BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

## Strona tytułowa

| Nazwa i adres obiektu budowlanego | PRZEBUDOWA I DOCIEPLENIE BUDYNKU WIELORODZINNEGO 67-200 Głogów ul. Sikorskiego 24 |
| --- | --- |
| Nazwa i adres inwestora | Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Sikorskiego 24 w Głogowie 67-200 Głogów, ul. Sikorskiego 24 |
| Imię i nazwisko oraz adres projektanta, sporządzającego informację | Anna Horwat HORWAT-ARCHITEKCI s.c. 50-369 Wrocław, ul. Marii Skłodowskiej Curie 65/2 |

## część opisowa

| Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów; | Docieplenie elewacji Docieplenie stropodachu niewentylowanego Docieplenie stropu piwnic Przebudowa przegród zewnętrznych. |
| --- | --- |
| Wykaz istniejących obiektów budowlanych; | Przedmiotowy budynek wielorodzinny |
| Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi; | Stałe elementy zagospodarowania terenu nie występują. Tymczasowym elementem zagospodarowania placu budowy stwarzającym zagrożenie będą rusztowania (zabezpieczenie prac przy remoncie elewacji). Rusztowania wymagać będą wygrodzenia terenu, osiatkowania i zadaszenia nad pozostawionym dla dojściem do budynku. |
| Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia; | Prace na wysokości stanowiące zagrożenie dla pracowników, mieszkańców i pieszych. |
| Wskazanie sposobu wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robót | Strefa rusztowań musi być wygrodzona, oznakowana i oświetlona |
| Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych; | Zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy |
| Postępowanie z materiałami niebezpiecznymi | Zakres stosowanych materiałów nie stanowi zagrożeń chemicznych w trakcie robót. Odpady poremontowe przekazać na utylizacji MPO. Protokoły utylizacji zachować w dokumentacji budowy. |
| Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. | Daszki i siatki zabezpieczające oraz wygrodzenie placu budowy. Oznakowanie i oświetlenie przeszkodowe, tablice informacyjne i ostrzegawcze. Należy opracować „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” przed rozpoczęciem prac budowlano-montażowych. |
| Zalecenia ogólne | Kierownik budowy musi opracować „Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia” oraz określić warunki prowadzenia robót. Plan BIOZ uzgodnię z Rzeczoznawcą BHP |

Opracowanie:

arch. Anna Horwat

Wrocław, 10-06-2021 r